| 1 . Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | ## Техническое наименование: |  |  |  | Аммиак безводный сжиженный, марки А, Ак. |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |
| 1.1.2. | Краткие рекомендации по применению: ## (в т.ч. ограничения по применению) |  |  |  | Аммиак безводный сжиженный марки А применяется в химической промышленности – для производства азотной кислоты, для азотирования, в качестве хладоагента, для создания защитных атмосфер. Аммиак безводный сжиженный марки Ак применяется для поставок на экспорт, для переработки на удобрения. |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |
| 1.2. Сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ## Полное официальное название, адрес и номер телефона организации: |  |  |  | Открытое Акционерное Общество «Невинномысский Азот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | ## Адрес (почтовый): |  |  |  | Россия, 357107, Ставропольский край г. Невинномысск, 7, ул. Низяева, 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | ## Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени: |  |  |  | Исполнительный директор (86554) 4-42-65, 4-42-85, 7-19-49 Старший диспетчер (86554) 4-42-40 (круглосуточно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | ## Факс: |  |  |  | (86554) 7-80-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | ## Е-mail: |  |  |  | nevinazot@eurochem.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | #### Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | # Степень опасности химической продукции в целом: (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения)) |  |  |  | По степени воздействия на организм человека в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007 аммиак безводный сжиженный относится к 4 – му классу опасности (малоопасное вещество). |  |  |  |  |  |  | (1) (2) (9) |  |  |
| 2.2. | # Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |  |  |  | ПДКр.з. = 20 мг/м3 (пары) , 4 класс опасности. |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |
| 2.3. Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | # Описание опасности: |  |  |  | Символы: «Газовый баллон», «Жидкости, выливающиеся из двух пробирок и поражающие металл и руку», «Череп и скрещенные кости». Сигнальное слово «Опасно». Краткая характеристика опасности: Газ под давлением. Баллоны (емкости) могут взрываться при нагревании. Высокотоксичное вещество при ингаляционном воздействии. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Чрезвычайно токсично для водной среды. |  |  |  |  |  |  | (21) |  |  |
| 2.3.2. | # Меры по предупреждению опасности: |  |  |  | Условия безопасного хранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Беречь от солнечных лучей; - Хранить в герметичной таре в хорошо проветриваемом месте; - Хранить в защищенной от коррозии таре; - Хранить под замком; -. Избегать попадания в окружающую среду. Меры по безопасному обращению: - Держать только в таре изготовителя; - Использовать СИЗ; - Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении; - Избегать вдыхания газа, аэрозоля; - После работы тщательно вымыть руки; - Использовать перчатки, защищающие от пониженной температуры до минус 400С; - защитные очки марки ПО-3. Меры по ликвидации ЧС: - Обработать места обморожения теплой водой; - Не растирать пораженную зону; - Избегать вдыхания газа, пара; - При вдыхании - свежий воздух, покой. Немедленно обратиться за медицинской помощью; - При попадании на кожу: немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой; - При возникновении раздражения обратиться за медицинской помощью; - При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз; - При проглатывании: прополоскать рот. Не вызывать рвоту! |  |  |  |  |  |  | (21) |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Химическое наименование: (по IUPAC) |  |  |  |  | Аммиак |  |  |  |  | (2) |  |  |  |
| 3.1.2. | Химическая формула: |  |  |  |  | NH3 |  |  |  |  | (2) |  |  |  |
| 3.1.3 | Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения) |  |  |  |  | Аммиак безводный сжиженный марок А, Ак ОАО «Невинномысский Азот» выпускает в соответствии с требованиями ГОСТ 6221-90 с Изм. № 1 и по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Метод производства аммиака основан на каталитической паровоздушной конверсии метана с очисткой газовой смеси раствором МДЭА и каталитическом синтезе аммиака. |  |  |  |  | (3) (20) (3) (20) |  |  |  |
| 3.2. | Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС) |  | Массовая доля, % |  |  | ПДК р.з., мг/м3 | Класс опасности |  | Источники информации |  |  |  |  |  |
|  | Аммиак CAS № 7664-41-7 ЕС № 231-635-3 |  | 99,9÷99,6 |  |  | 20 | 4 |  | (1), (2) |  |  |  |  |  |
| 4. Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наблюдаемые симптомы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): |  |  |  |  | Обильное слезотечение и боль в глазах, удушье, насморк, сильные приступы кашля, ощущение сердцебиения, головокружение, боли в желудке, мышечная слабость с повышенной рефлекторной возбудимостью, тетанические судороги, резко снижается порог слуха, головная боль. |  |  |  |  | (1) (2) |  |  |  |
| 4.1.2. | При воздействии на кожу: |  |  |  |  | Раздражение и ожоги кожи с появлением покраснения, возможны деструктивные изменения, возбуждение, сменяющееся вялостью, редкое дыхание, клоникотонические судороги. |  |  |  |  | (1) (2) |  |  |  |
| 4.1.3. | При попадании в глаза: |  |  |  |  | Сильное раздражение слизистой со слезотечением, покраснением и деструктивными изменениями. |  |  |  |  | (1) (2) |  |  |  |
| 4.1.4. | При отравлении пероральным путем (при проглатывании): |  |  |  |  | Пероральный путь – маловероятен. См п. 11.4 ПБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | При отравлении ингаляционным путем: |  |  |  |  | Свежий воздух, покой, тепло. Освободить от стесняющей одежды. Закапать в нос растительное масло. Ингаляции водяными парами, питье теплого молока с содой. При удушье – кислород (вдыхать до уменьшения одышки или цианоза). При спазме голосовой щели – тепло на область щеи, теплые водяные ингаляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При нарушениях или остановке дыхания – искусственное дыхание «изо рта в рот» и вызов врача. По показаниям камфора, кардиамин, срочная госпитализация. |  |  |  |  | (1) (2) (5) |  |  |  |
| 4.2.2. | При воздействии на кожу: |  |  |  |  | Промыть большим количеством воды, затем наложить примочку из 3 – 5%-ного раствора уксусной или лимонной кислоты. При глубоком ожоге или обширном повреждении кожи обратиться к врачу. |  |  |  |  | (2) (5) |  |  |  |
| 4.2.3. | При попадании в глаза: |  |  |  |  | Промыть большим количеством воды. Консультация окулиста. |  |  |  |  | (2) (5) |  |  |  |
| 4.2.4. | При отравлении пероральным путем: |  |  |  |  | Нет данных. |  |  |  |  | (5) |  |  |  |
| 4.2.5. | Противопоказания: |  |  |  |  | Пораженные участки не травмировать механическим путем. Не употреблять щелочных напитков. |  |  |  |  | (5) |  |  |  |
| 4.2.6. | Средства первой помощи (аптечка): |  |  |  |  | Камфора, кардиамин, кислород, 3 –5% раствор уксусной или лимонной кислоты, растительное масло. |  |  |  |  | (5) |  |  |  |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Общая характеристика пожаровзрывоопасности: |  |  |  |  | Аммиак при нормальных условиях (температуре 200С и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.) находится в газообразном состоянии. Смесь аммиака с воздухом взрывоопасна. Аммиачно – воздушная смесь по взрывоопасности относится к категории IIА и группе Т1. Газообразный аммиак относится к горючим газам. Благодаря низкой теплотворной способности аммиака возможность самоподдерживающего диффузионного горения не обеспечивается даже для истекающей стехиометрической аммиачно-воздушной газовой смеси. Горение возможно лишь в непосредственной близости от постоянного источника огня и прекращается сразу после удаления этого источника. Газообразный аммиак без подачи 20% дополнительного горючего (метана, пропан-бутана) на факеле сожжен быть не может. |  |  |  |  | (1) (24) |  |  |  |
| 5.2. | Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) |  |  |  |  | Температура самовоспламенения 6500С. Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе 15-28% (об.), в кислороде 13,5-79% (об.) Минимальная энергия зажигания 680 мДж. Максимальное давление взрыва 588 кПа. Норм. скорость распр. пл. 0,23 м/с при 1500С. |  |  |  |  | (2) (7) (12) |  |  |  |
| 5.3. | Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: |  |  |  |  | При термодеструкции образуются окислы азота. |  |  |  |  | (2) |  |  |  |
| 5.4. | Рекомендуемые средства тушения пожаров: |  |  |  |  | Для тушения пожара используются стационарные установки автоматического пожаротушения, воду, воду, инертные газы. |  |  |  |  | (1) (2) (6) |  |  |  |
| 5.5. | Запрещенные средства тушения пожаров: |  |  |  |  | Пена. |  |  |  |  | (2) |  |  |  |
| 5.6. | Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных) |  |  |  |  | Для аварийных бригад – изолирующие противогаз ИП – 4 М и спецодежда. При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ – 20. |  |  |  |  | (16) |  |  |  |
| 5.7. | Специфика при тушении: |  |  |  |  | Не приближаться к емкостям. Не прекращать горения при наличии утечки. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. |  |  |  |  | (16) |  |  |  |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | ## Необходимые действия общего характера: |  |  |  |  | Оборудование для производства, сжиженного безводного аммиака должно быть герметично, иметь взрывозащищенное исполнение. Все помещения должны быть оснащены приточно – вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021-75. Соблюдать правила хранения и транспортирования продукта. Должен быть обеспечен контроль воздушной среды на содержание аммиака ПДК р.з. производственных помещений 20 мг/м3. |  |  |  |  | (1) (2) |  |  |  |
| 6.1.2. | Средства индивидуальной защиты: ## (аварийных бригад и персонала) |  |  |  |  | Для аварийных бригад – изолирующий противогаз ИП – 4М, или дыхательный аппарат АСВ – 2 и спецодежда. Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. |  |  |  |  | (15) |  |  |  |
| 6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Действия при утечке, разливе, россыпи: ## (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  |  |  |  | Вызвать газоспасательную службу района. Сообщить в органы Роспотребнадзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь или перекачать в исправную емкость с соблюдением мер предосторожности. При интенсивной утечке дать газу полностью выйти. Остаткам дать испариться. Для осаждения газа применять распыленную воду, которую затем направить в сборник и на очистные сооружения. |  |  |  |  | (1) (3) (8) (16) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | При отсутствии таковых во избежание попадания аммиака в почву можно нейтрализовать, используя (1-20)% раствор кислот (соляной, серной). После ликвидации ЧС необходимо произвести замеры на соответствие уровню ПДКр.з., ПДКатм.в. Изолировать район пока газ не рассеется. Организовать эвакуацию людей с учетом направления движения облака токсичного газа. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | Действия при пожаре: |  |  |  |  | Не приближаться к емкостям. Не прекращать горения при наличии утечки. Тушить порошками, газовыми составами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Пары осаждать тонкораспыленной водой. |  |  |  |  | (3) (15) (16) (20) |  |  |  |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) |  |  |  |  | Вентиляция рабочих помещений, контроль величины ПДК воздуха рабочей зоны. Избегать контакта с продуктом. Контроль за исправностью оборудования. (См. разделы 5, 6, 8 ПБ). |  |  |  |  | (2) (20) |  |  |  |
| 7.1.2. | Меры по защите окружающей среды: |  |  |  |  | Защита окружающей среды обеспечивается герметичностью технологического оборудования, коммуникаций и транспортной тары. В случае утечки продукта следует предусмотреть поглощение паров аммиака распыленной водой или паровым конденсатом. В изотермических хранилищах необходимо предусматривать автоматический сброс избыточного давления газа. По плану, согласованному с органами Роспотребнадзора, производить контроль воздушной среды. См. раздел 12 ПБ. |  |  |  |  | (1) (2) (3) (20) |  |  |  |
| 7.1.3. | Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: |  |  |  |  | Не допускается совместная перевозка аммиака с горючими веществами. Не нарушать герметичность упаковки, не допускать нагрева и ударов. Не спускать с горки при железнодорожных перевозках. См. раздел 14 ПБ. |  |  |  |  | (1) |  |  |  |
| 7.2. Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности) |  |  |  |  | Аммиак безводный сжиженный хранят в специальных горизонтальных и шаровых резервуарах под избыточным давлением 2 МПа. Объемный коэффициент заполнения горизонтальной емкости не более 0,85, а вертикальной – 0,83. Баллоны, заполненные жидким аммиаком, также хранят, в специальных складах или на открытых площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления. |  |  |  |  | (3), (20) (1) |  |  |  |
| 7.2.2. | Несовместимые при хранении вещества и материалы: |  |  |  |  | Горючие вещества. В соответствии с требованиями пожарной безопасности по совместному хранению материалов и веществ (ГОСТ 12.1.004, приложение 7) сжиженный безводный аммиак относится к разделу опасных веществ категории 232. |  |  |  |  | (1) (13) |  |  |  |
| 7.2.3. | Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: |  |  |  |  | Стальные баллоны по ГОСТ 949-73 вместимостью от 20 до 50 дм3 , соответствующие Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Баллоны заполняются продуктом не более чем на 80%. Специальные аммиачные цистерны, соответствующие требованиям Правил безопасности при эксплуатации железнодорожных вагонов, цистерн для перевозки жидкого аммиака. |  |  |  |  | (1) |  |  |  |
| 7.3. | Меры безопасности и правила хранения в быту: |  |  |  |  | В быту не применяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВ р.з.): |  |  |  | ПДК р.з. – 20 мг/м3 |  |  |  |  |  | (1) (2) (17) |  |  |  |
| 8.2. | Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: |  |  |  | Оборудование для производства, сжиженного безводного аммиака должно быть герметично, иметь взрывозащищенное исполнение. Все помещения должны быть оснащены приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.021. Необходимо проводить систематический контроль содержания аммиака в воздухе рабочей зоны. См. раздел 6 ПБ. |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |
| 8.3. Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. | Общие рекомендации: |  |  |  | Избегать прямого контакта с продуктом. Использовать СИЗ: фильтрующий противогаз по ГОСТ 12.4.121-83 «М» или «КД» или другой, предназначенный для защиты от аммиака, по действующей нормативной документации, спецодежду и спецобувь, защитные очки марки ПО-3, в соответствии с установленными нормами. Для защиты рук от обморожения следует использовать перчатки, защищающие от пониженной температуры до минус 400С. Необходимо проводить предварительные и периодические медосмотры производственного персонала в соответствии с порядком и в сроки, установленные органами здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соблюдать правила личной гигиены. В производственных помещениях не курить и не принимать пищу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. | Защита органов дыхания (типы СИЗОД): |  |  |  | Фильтрующий противогаз по ГОСТ 12.4.121-83 «М» или «КД» или другой, по действующей нормативной документации предназначенный для защиты от аммиака, при пожаре – изолирующий противогаз ИП-41 и ИП-46. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3. | Защитная одежда (материал, тип): |  |  |  | Защитный хлопчатобумажный костюм из плотной ткани, прорезиненный фартук, резиновые сапоги, перчатки, защищающие от температур до минус 400 С, защитные очки марки ПО-3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4. | Средства индивидуальной защиты при использовании в быту: |  |  |  | Не применяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Физическое состояние: (агрегатное состояние, цвет, запах) |  |  |  | Агрегатное состояние – газ; Цвет – бесцветный; Запах – резкий, удушливый. |  |  |  |  |  | (1) (2) (2) |  |  |  |
| 9.2. | Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные: (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.) |  |  |  | Температура кипения: минус 33,40С; Температура плавления: минус 77,70С; Растворимость в воде: при 200С – 530000 мг/л; Температура самовоспламенения 6500С; Состояние при воспламенении- газ Пределы взрывоопасных концентраций: 15 – 28% (об). |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) (2) (2) (8) |  |  |  |
| 10. Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  |  |  | Жидкий аммиак не стабильное вещество. При атмосферном давлении и температуре окружающей среды он быстро переходит в газообразное состояние. |  |  |  |  |  | (2) (8) |  |  |  |
| 10.2. | Реакционная способность: |  |  |  | Окисляется, галогенизируется и образует соли. |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |
| 10.3. | Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  |  |  | Взрывается в пределах концентраций: в воздухе – 15-28% (об.); в кислороде - 13,5-79% (об). |  |  |  |  |  | (2) (3) |  |  |  |
| 11. Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм) |  |  |  | Высокотоксичное вещество при ингаляционном воздействии. Жидкий аммиак при попадании на кожу вызывает сильные ожоги и, одновременно быстро испаряясь, попадает в глаза и дыхательные пути, вызывая сильное раздражение слизистых оболочек и удушье. В основном отравление происходит газообразным аммиаком, так как при атмосферном давлении и температуре окружающей среды аммиак находится в газообразном состоянии. Концентрация, смертельная для жизни, - 1500 – 2700 мг/м3 при вдыхании в течение 0,5 – 1,0 ч. Газообразный аммиак вызывает острое раздражение слизистых оболочек, слезотечение, удушье. Жидкий аммиак или струя газа, попадая на кожу человека, вызывает сильные ожоги. Требуется специальная защита кожи и глаз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Пути воздействия: (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  |  |  | При вдыхании, при попадании на кожу и слизистые оболочки глаз, органов дыхания и пищеварения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Поражаемые органы, ткани и системы человека: |  |  |  | ЦНС, дыхательная система, печень, почки, селезенка, надпочечники, глаза, ЖКТ и кожные покровы, изменяет кислотно-щелочное равновесие. |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |
| 11.4. | Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий: (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация) |  |  |  | Оказывает раздражающее действие, вызывающее слезоточивость, кашель, нарушение дыхания, удушье, деструктивные изменения слизистой. Жидкий аммиак или струя, попадая на кожу человека, вызывает ожоги кожи. При попадании в глаза вызывает сильное раздражение, слезоточивость, покраснение роговицы глаз, деструктивные изменения и потерю зрения. Установлено кожно-резорбтивное действие. Сенсибилизирующее действие не изучалось. |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) |  |  |  |
| 11.5. | Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм: (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.) |  |  |  | Мутагенное действие не установлено. Эмбриотропное, гонадотропное, тератогенное, канцерогенное действие не изучалось. |  |  |  |  |  | (2) (2) |  |  |  |
| 11.6. | Показатели острой токсичности: (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |  |  | CL50 4840 мг/м3 , кожа (1ч), крысы. CL50 71900 мг/м3, кожа (30 мин.), крысы. CL50 4600 мг/м3, 2 ч., мыши. CL50 7040 мг/м3, 30 мин., крысы. CLсмерт. 1500-2700 мг/м3,0,5-1 ч., человек. |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) (2) (2) |  |  |  |
| 11.7. | Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: |  |  |  | Lim ac = 462 мг/м3, 4 часа инг., крысы (по изменению специфических и интегральных показателей). Lim ir = 228 мг/м3, инг., крысы (по изменению дыхания и прижизненной окраски тканей). Lim ir = 20 мг/м3, человек. Lim olf. = 0,50-0,55 мг/м3, человек. ПКЭЭГ – 0,35 мг/м3 (изменение биопотенциалов гол. мозга). ПК – 10 мг/м3, инг., 2 ч, мыши (изменение активности холинэстеразы и каталазы крови). |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) (2) (2) (2) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПК – 30 мг/м3, инг., 2ч, мыши (изменение нервно-мышечной возбудимости). ПК – 2 мг/м3, инг., 6 мес., крысы (по общетоксическому действию). ПК – 25 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (по изменению частоты дыхания). |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) |  |  |  |
| 12. Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды: (атмосферный воздух, водоемы, почва) |  |  |  | Трансформируется в окружающей среде. Опасные продукты трансформации: окислы азота. Токсично для водной биоты. В виду нестабильности продукта он быстро переходит в газообразное состояние и рассеивается. Попадание продукты в почву и водоемы нарушает кислотно-щелочной баланс и приводит к отравлению фауны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Пути воздействия на окружающую среду: |  |  |  | При нарушении правил хранения, транспортирования, применения; в результате аварийных ситуаций и ЧС; при несанкционированных утечках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Наблюдаемые признаки воздействия: |  |  |  | При попадании в водные объекты – изменение органолептических свойств воды. При попадании продукта в воду – отравление животных (рыба, ракообразные и т.п.), бурный рост простейших водорослей; в воздухе – появление запаха аммиака; в почве (при высоких концентрациях), - увядание растений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1. | Гигиенические нормативы: (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты |  | ПДКатм.в. или ОБУВатм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДКвода или ОДУвода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) |  |  |  | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз, мг/л (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) | Источники данных |  |  |  |
| Аммиак |  | ПДК атм.воз. = 0,2/0,04 мг/м3, 4 класс опасности. ЛПВ-орг.зап. |  | ПДК вода (по N2) = 2,0 мг/л , 3 класс. ПДК р.х.(аммиак)= 0,05 мг/м3, 4 класс. |  |  |  | ПДК р.х. (аммоний-ион)0,5 мг/м3 4 класс. |  | Данных нет. | (2) |  |  |  |
| 12.4.2. | Показатели экотоксичности: (СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  |  |  | CL50 мг/л вид время экспозиции 0,0375 сом - CL100 мг/л 0,0457 сом - ПДК(ОДУ)рыб.хоз.- 0,05 мг/л (токс.) При концентрации 10 мг/л – задержка эмбрионального развития у плотвы. ПК привкус 5-10 мг/л БПК 2 мг/л ПК зап. 0,5 мг/м3 |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) |  |  |  |
| 12.4.3 | Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.): |  |  |  | Трансформируется в окружающую среду. Продукты трансформации: окислы азота, аммоний гидрооксид. |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |
| 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. |  |  |  |  | Персонал должен быть ознакомлен с физико – химическими свойствами вещества и обучен правилам безопасности при работе с ним. Меры безопасности при обращении с отходами те же, что и при работе с продукцией (См. раздел 7, 8.3 ПБ). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. | Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): |  |  |  |  | Газообразный аммиак из изотермических хранилищ автоматически сбрасывается на факел. Сточные воды, загрязненные аммиаком собираются в накопительные емкости, и после разбавления их водой до концентрации, не превышающей ПДК для водоемов, направляются в промышленную канализацию. Вся тара (цистерны, баллоны и т.д.) используются неоднократно. |  |  |  |  | (3) |  |  |  |
| 13.3. | Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: |  |  |  |  | В быту не применяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |  |  |  |  | номер ООН 1005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: |  |  |  |  | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ |  |  |  |  | (23) (15) |  |  |  |
| 14.3. | Виды применяемых транспортных средств: |  |  |  |  | Специальные аммиачные железнодорожные и автомобильные цистерны, стальные баллоны и трубопроводы. |  |  |  |  | (1) |  |  |  |
| 14.4. | Классификация опасности груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  | По ГОСТ 19433 - класс 2, подкласс 2.4. знаки опасности черт. 6а и 3, классификационный шифр 2414. |  |  |  |  | (26) (27) (28)) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Согласно рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов продукт относится к классу 2, подклассу 2.3 с дополнительной опасностью 8, к нему применимы специальные положения 23, инструкция по упаковке Р 200, инструкция по переносным цистернам Т 50. Знаки опасности основной 2.3, дополнительный 8, номер ООН 1005. |  |  |  |  | (15) |  |  |  |
| 14.5 | Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) |  |  |  |  | Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги» и «Герметичная упаковка». |  |  |  |  | (1) (11) |  |  |  |
| 14.6. | Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  | Не применяется. |  |  |  |  | (15) |  |  |  |
| 14.7. | Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): |  |  |  |  | При транспортировании жидкого аммиака автомобильным транспортом на автомобиль наносят знаки опасности по ГОСТ 19433. На каждую цистерну несмываемой краской по трафарету наносят специальные предупреждающие надписи в соответствии с требованиями ГОСТ 14192 и Руководством по организации перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Код экстренных мер 53 К. |  |  |  |  | (6) (11) (19) |  |  |  |
| 14.8. | Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  |  |  |  | 208 |  |  |  |  | (16) |  |  |  |
| 14.9. | Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |  |  |  |  | Номер ООН 1005 «Аммиак безводный сжиженный», классификационный шифр 2413, номер знака опасности 2.3, 8. |  |  |  |  | (27) |  |  |  |
| 15. Информация о национальном и международном законодательстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. | Законы РФ: |  |  |  |  | «Об охране окружающей среды». «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «О защите прав потребителей». «О техническом регулировании». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.2. | Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) |  |  |  |  | Санитарно – эпидемиологическое заключение, № 26.01.10.211.П.00938.11.06 от 17.11.2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2. Международное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1. | Международные конвенции и соглашения: (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  | Вещество не попадает под действие международных конвенций и соглашений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.2. | Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС: (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) |  |  |  |  | Условное обозначение (описание) символа опасности, поясняющие надписи: череп и скрещенные кости - токсичное средство; изображение мертвой рыбы – опасно для окружающей среды. Фразы риска: Р – 36 – 37 – 38 (вызывает раздражение глаз, органов дыхания и кожи). |  |  |  |  | (29) |  |  |  |
| 16. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: (указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ) |  |  |  |  | Пересмотрен в связи с введением в действие на территории РФ Изменения № 1 к ГОСТ 6221-90 «Аммиак безводный сжиженный. Технические условия». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности. |  |  |  |  |

- ГОСТ 6221-90 с Изм. № 1 «Аммиак безводный сжиженный. Технические условия».

- Информационная карта потенциально опасного вещества. Аммиак. Свидетельство о государственной регистрации серия АТ № 000053 от 10. 07.1994.

- Постоянный технологический регламент № 43 производства синтетического аммиака цеха № 1-В ГЦ по ПАУ, утв. Исполнительным директором ОАО «Невинномысский Азот», зам. ген. Директора ОАО «ГИАП», 28.04.2008.

4.	Методические рекомендации по составлению и оформлению паспорта безопасности вещества (материала).

5.	Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. 4-е изд., переработанное и дополненное, 3т./ Под ред. Н.В.Лазарева и доктора мед. наук Э.Н.Левиной. Л., «Химия», 1976

6.	ГОСТ 19433-88 с Изм. № 1 «Грузы опасные. Классификация и маркировки».

7.	ГОСТ 12.1.044-89 с Изм. № 1 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

8.	Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Справочник под общей редакцией д-ра биол. Наук проф. В.А.Филова. Л. Изд.Химия, 1989.

9.	ГОСТ 12.1.007-75 с Изм. № 1,2 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности М, изд. стандартов, 1976.

- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- ГОСТ 14192-96 с Изм. № 1,2 «Маркировка грузов».

- Корольченко А.Я. Пожароопасность веществ и материалов и средства их тушения. Том 1, - М.: Асс. «Пожнаука», 2000.

- ГОСТ 12.1.004-91 с Изм. № 1 Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

- Рекомендации по перевозке опасных грузов. (Типовые правила). 2004.

- Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам. Издательство транспорт, М. 1997.

- ГОСТ 12.1.005-88 с Изм. № 1 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Изд. стандартов, М., 1988.

- ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

- РД 3112199-0199-96 Руководство по организации перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Министерство транспорта РФ. Департамент автомобильного транспорта. М., 1996.

- Постоянный технологический регламент № 65 производства синтетического аммиака в цехе  № 1-Б ГЦ по ПАУ, утв. Исполнительным директором ОАО «Невинномысский Азот», 15.03.2004.

- ГОСТ 31340-2007 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования, 2009.

- ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

- Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС). Первое пересмотренное издание. ООН Нью-Йорк и Женева, 2005.

- Правила безопасности при эксплуатации железнодорожных вагонов – цистерн для перевозки жидкого аммиака, 2003.

- Санитарно – эпидемиологическое заключение, № 26.01.10.211.П.00938.11.06 от 17.11.2006, выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю.

- Правила перевозок грузов по железным дорогам 2003 (Часть 1).

- Правила перевозок грузов СМГС от 2005.

- Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах - цистернах бункерного типа для перевозки нефтебитума (Приложение 1).

- Методические рекомендации по составлению и оформлению паспорта безопасности вещества (материала).

____________________________________________________________________