| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Техническое наименование: |  |  |  |  |  | Эфир этиловый уксусной кислоты технический (этилацетат) марки А высшего и первого сорта и марки Б / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Краткие рекомендации по применению: (в т.ч. ограничения по применению) |  |  |  |  |  | Применяется для синтеза химических продуктов (марка А высшего сорта) и в качестве растворителя в различных отраслях промышленности (марка А высшего и первого сорта и марка Б) / 1 /. Область применения: химическая, фармацевтическая, пищевая промышленность / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Дополнительные сведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Полное официальное название организации: |  |  |  |  |  | Федеральное казенное предприятие «Завод имени Я.М.Свердлова» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Адрес (почтовый): |  |  |  |  |  | 606002, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Свердлова, 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени: |  |  |  |  |  | (8313) 39-55-86 (с 8-00 до 17-00 справки по видам опасного воздействия и мерам первой помощи). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Факс: |  |  |  |  |  | (8313) 36-70-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Е-mail: |  |  |  |  |  | sverdl@sverdlova.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1. Степень опасности химической продукции в целом: (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения) |  |  |  |  |  | Малоопасное по степени воздействия на организм вещество. Обладает наркотическим действием. Раздражает кожу. Вызывает дерматиты и экземы. Пары раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Легковоспламеняющаяся жидкость. Оказывает вредное воздействие на объекты окружающей среды / 1, 2, 6 /. Класс опасности – 4 / 2, 4, 5 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.2. Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |  |  |  |  |  | Контроль по этилацетату: 200/50 мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная), 4 класс опасности /1, 2, 4, 5/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.3. Сведения о маркировке: (по ГОСТ 31340-07) |  |  |  |  |  | Маркировка продукции, представляющей собой воспламеняющуюся жидкость. Краткая характеристика опасности – «Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси (Highly flammable liquid and vapour)». Знак опасности – символ - «Пламя». Сигнальное слово – «Опасно (Dagner)». Меры по безопасному обращению: - Держать в герметичной таре; - Беречь от огня; - Не курить; - Использовать резиновые перчатки по ГОСТ 20010-93, очки, фильтрующий промышленный противогаз марки А с коробкой; Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение; - Беречь от статического электричества; - Использовать искробезопасный инструмент. Меры по ликвидации ЧС: - Тушить при небольших возгораниях пенными или порошковыми (с диоксидом углерода) огнетушителями; при больших пожарах - тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной; - При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть водой. Условия безопасного хранения: - В хорошо упакованной таре вдали от открытого огня / 3 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика опасности: «Может вызвать сонливость и головокружение (May cause drowsiness or dizziness)». Знак опасности – символ – «Восклицательный знак». Сигнальное слово - «Осторожно (Warning)». Меры по безопасному обращению: - Избегать вдыхания паров; - Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Меры по ликвидации ЧС: - При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью; - При вдыхании - свежий воздух, покой. Условия безопасного хранения: - Хранить под замком; - Хранить в герметичной таре в хорошо проветриваемом месте / 3 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика опасности: «При попадании в глаза вызывает раздражение (Causes eye irritation)». Знак опасности – символ – отсутствует. Сигнальное слово - «Осторожно (Warning)». Меры по ликвидации ЧС: - При попадании в глаза: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз; - Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью; - После работы вымыть руки / 3 / . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика опасности: «При попадании на кожу вызывает раздражение (Causes skin irritation)». Знак опасности – символ – «Восклицательный знак». Сигнальное слово - «Осторожно (Warning)». Меры по безопасному обращению: - После работы тщательно вымыть руки; - Использовать резиновые перчатки по ГОСТ 20010-93. Меры по ликвидации ЧС: - При попадании на кожу: снять загрязненную одежду, кожу промыть большим количеством воды с мылом; - При возникновении раздражения обратиться за медицинской помощью / 3 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика опасности: «Может причинить вред при проглатывании (May be harmful if swallowed (oral)». Знак опасности – символ – отсутствует. Сигнальное слово - «Осторожно (Warning)». Меры по безопасному обращению: нет. Меры по ликвидации ЧС: - При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / 3 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Химическое наименование: (по IUPAC) |  |  |  |  |  |  | Этилэтаноат / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Химическая формула: |  |  |  |  |  |  | Эмпирическая: С4Н8О2 Структурная: СН3 – С – О – СН2 – СН3 / 1 /. ¦¦ О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения) |  |  |  |  |  |  | Этилацетат выпускается марки А высшего и первого сорта и марки Б, которые отличаются по следующим физико-химическим показателям ГОСТ 8981-78: «плотность», «массовая доля основного вещества», «массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту», «массовая доля нелетучего остатка», «температурные пределы перегонки», «массовая доля воды», «массовая доля альдегидов в пересчете на уксусный альдегид» / 1 /. Способ получения – методом этерификации уксусной кислоты этиловым спиртом / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Компоненты: (наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты (наименование) |  | Массовая доля, % |  |  | ПДК р.з., мг/м3 |  |  |  |  |  | Класс опасности | № CAS |  | № ЕС | Источники информации |  |  |
| Этилацетат (основное вещество) |  | не менее 90 |  |  | 200/50 |  |  |  |  |  | 4 | 141-78-6 |  | 205-500-4 | / 1, 2, 4, 5, 7 / |  |  |
| Кислоты в пересчете на уксусную кислоту |  | не более 0,010 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 3 | 64-19-7 |  | 200-580-7 | / 1, 2, 4, 5, 7 / |  |  |
| Альдегиды в пересчете на уксусный альдегид |  | не нормируется |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 3 | 75-07-0 |  | 200-836-8 | / 1, 2, 4, 5, 7 / |  |  |
| Вода |  | не более 1,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | 7732-18-5 |  | 231-791-2 | / 1 / |  |  |
| 4. Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Наблюдаемые симптомы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): |  |  |  |  |  |  | Вызывает раздражение верхних дыхательных путей. При остром отравлении может вызвать снижение двигательной активности и возбудимости, коматозное состояние / 2 /. Поражает центральную нервную систему, почки, печень, щитовидную железу, органы дыхания / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. При воздействии на кожу: |  |  |  |  |  |  | Раздражает кожу. Вызывает дерматиты и экземы / 1, 2, 7 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. При попадании в глаза: |  |  |  |  |  |  | Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз / 1, 2, 7 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании): |  |  |  |  |  |  | Снижение двигательной активности и возбудимости, коматозное состояние / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. При отравлении ингаляционным путем: |  |  |  |  |  |  |  | Свежий воздух, покой, седативные средства, при тяжелых отравлениях – кислородная терапия. Обратиться за медицинской помощью / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. При воздействии на кожу: |  |  |  |  |  |  |  | Снять загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды / 7 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. При попадании в глаза: |  |  |  |  |  |  |  | Немедленно промыть глаза 2 % раствором гидрокарбоната натрия. Обратиться к врачу-окулисту / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. При отравлении пероральным путем: |  |  |  |  |  |  |  | Промыть желудок теплой водой с активированным углем (2 столовые ложки на стакан воды), вызвать рвоту / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. Противопоказания: |  |  |  |  |  |  |  | Данные отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. Средства первой помощи (аптечка): |  |  |  |  |  |  |  | Стандартный набор аптечки первой помощи. Теплая вода, 2 % раствор гидрокарбоната натрия, активированный уголь / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Общая характеристика пожаровзрывоопасности: |  |  |  |  |  |  |  | Легковоспламеняющаяся жидкость. Обладает пожаровзрывоопасными свойствами / 1, 9 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) |  |  |  |  |  |  |  | Температура вспышки: минус 4 оС / 2 /. Температура воспламенения: минус 6 оС / 1 /. Температура самовоспламенения: 430 оС / 2 /. Концентрационные пределы распространения пламени: 2,1-11,5 % (объемных) / 2 /. Температурные пределы распространения пламени: минус 6-31 оС / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: |  |  |  |  |  |  |  | При воздействии высоких температур (условия пожара) могут выделяться оксиды углерода / 2 /. Оксид углерода (СО) - горючий бесцветный газ без запаха и вкуса. Горит синим пламенем до образования диоксида углерода (СО2) с выделением тепла. Смесь двух объемов СО и одного объема СО2 взрывается при зажигании. Температура самовоспламенения - 605 оС. Токсичен. Вытесняет кислород из крови, ПДКр.з. - 20 мг/м3, 4 класс опасности / 5, 6, 8 /. Диоксид углерода (СО2): взрывобезопасен. Наркотик, раздражает кожу, слизистые оболочки, ПДКр.з. - 27000/9000 мг/м3, 4 класс опасности / 5, 6, 8 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  |  |  | При небольших возгораниях – пенные или порошковые (с диоксидом углерода) огнетушители / 9 /. При объемном тушении – газовые средства (диоксид углерода), хладоны / 9 /. При больших пожарах - тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена, сухой порошок / 1, 9 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Запрещенные средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  |  |  | Данные отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных) |  |  |  |  |  |  |  | Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20 / 10 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Специфика при тушении: |  |  |  |  |  |  |  | Тушить с максимального расстояния / 10 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Необходимые действия общего характера: |  |  |  |  |  |  |  | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. Держаться с наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр / 10 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Средства индивидуальной защиты: (аварийных бригад и персонала) |  |  |  |  |  |  |  | Для аварийных бригад – изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании: огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патронами А и КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) – спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1, с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь / 10 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи: (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  |  |  |  |  |  |  | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровые работы в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Промыть большим количеством воды / 10 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. Действия при пожаре: |  |  |  |  |  |  |  | В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической пенами с максимального расстояния. Пострадавшим оказать первую доврачебную помощь. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения / 10 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) |  |  |  |  |  |  |  | Вентиляция помещений для соблюдения ПДК рабочей зоны. Организация вентиляции с учетом местных условий, обеспечивающих перемещение потока воздуха от источника выделения паров и от персонала / 11 /. Оборудование, имеющее открытый контакт с атмосферой, должно быть оборудовано местными отсасывающими устройствами / 1 /. Использование оборудования в пожаро- взрывозащищенном и герметичном исполнении / 1 /. Регулярный осмотр, чистка и промывка аппаратуры. Регулярный контроль концентрации паров в воздухе рабочей зоны. Не вдыхать пары, не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты. Использовать неискрящий инструмент, оборудование / 11 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. Меры по защите окружающей среды: |  |  |  |  |  |  |  | Не допускать попадания в воздух, водоемы. Хранить в складских помещениях в хорошо упакованной таре или специально оборудованных металлических емкостях вдали от открытого огня / 1, 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: |  |  |  |  |  |  |  | Транспортирование железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими для соответствующего вида транспорта / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Правила хранения химической продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения) |  |  |  |  |  |  |  | Хранить в складских помещениях в хорошо упакованной таре или специально оборудованных металлических емкостях вдали от открытого огня /1, 2 /. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и материалы: |  |  |  |  |  |  |  | Не совместим с окислителями. Избегать контакта с открытым огнем. Опасные продукты разложения: спирты, кислоты / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: |  |  |  |  |  |  |  | Бочки стальные оцинкованные по ГОСТ 6247-79, ГОСТ 13950-91, бочки алюминиевые типа БА-1250 по ГОСТ 21029-75, железнодорожные цистерны с верхним сливом или с универсальным сливным прибором, автоцистерны / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Меры безопасности и правила хранения в быту: |  |  |  |  |  |  |  | В быту не используется / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Параметры рабочей зоны подлежащие, обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВ р.з.): |  |  |  |  |  |  |  |  | ПДКр.з. = 200/50 мг/м3 / 1, 2, 4, 5 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: |  |  |  |  |  |  |  |  | Вентиляция помещений. Герметичность оборудования / 1, 11 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. Средства индивидуальной защиты персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. Общие рекомендации: |  |  |  |  |  |  |  |  | Избегать прямого контакта с продуктом, использовать средства индивидуальной защиты / 1, 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД): |  |  |  |  |  |  |  |  | Фильтрующий противогаз марки А с коробкой / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3. Защитная одежда (материал, тип): |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитный костюм (брюки и куртка), сапоги резиновые, резиновые перчатки / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.4. Средства индивидуальной защиты при использовании в быту: |  |  |  |  |  |  |  |  | В быту не используется. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Физическое состояние: (агрегатное состояние, цвет, запах) |  |  |  |  |  |  |  |  | Прозрачная жидкость без механических примесей. Бесцветная в чистом виде / 1 /. Запах выраженный / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные: (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура плавления: минус 82,4 оС / 2 /. Температура кипения: 77,15 оС / 2 /. Показатели пожаро- взрывоопасности приведены в разделе 5.2 ПБ. Вязкость при температуре 20 оС: 0,449-10-3 Па∙с / 12 /. Растворимость в воде: 80 г/дм3 / 2 /. Давление пара при температуре 20 оС: 74 мм рт.ст. / 7 /. Плотность при 20 оС: 0,901 г/см3 / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  |  |  |  |  |  |  |  | Стабилен при нормальных условиях эксплуатации и хранения / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. Реакционная способность: |  |  |  |  |  |  |  |  | Гидролизуется, аммонолизируется, гидрируется, окисляется / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  |  |  |  |  |  |  |  | Избегать открытого огня. При взаимодействии с окислителями загорается / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм) |  |  |  |  |  |  |  |  | Малоопасная по степени воздействия на организм продукция. Обладает наркотическим действием. Раздражает кожу. Вызывает дерматиты и экземы. Пары умеренно раздражают слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей / 1, 2, 7 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Пути воздействия: (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ингаляционный, пероральный (при проглатывании), попадание на кожу и в глаза /2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Поражаемые органы, ткани и системы человека: |  |  |  |  |  |  |  |  | Центральная нервная система, печень, почки, селезенка, щитовидная железа, верхние дыхательные пути / 2/. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий: (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация) |  |  |  |  |  |  |  |  | Обладает умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз / 1, 7 /. Оказывает раздражающее действие на кожу, вызывает дерматиты, экзему / 1, 7 /. Обладает кожно-резорбтивным действием / 2 /. Сенсибилизирующее действие не изучалось / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм: (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Установлены эмбриотропное, гонадотропное, тератогенное действия / 2 /. Канцерогенное действие на человека и животных не изучалось / 2 /. Кумулятивность слабая / 2 /. Ближайший аналог этилацетата бутилэтаноат мутагенным действием не обладает / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. Показатели острой токсичности: (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |  |  |  |  |  |  |  | DL50(мг/кг) = 709, в/б, мыши / 2 /. DL50(мг/кг) = 4100, в/ж, мыши / 2 /. DL50(мг/кг) = 6100, в/ж, крысы / 2 /. DL50(мг/кг) = 5500, в/ж, м.свинки / 2 /. DL50(мг/кг) = 7650, в/ж, кролики / 2 /. СL50(мг/кг) = 45000, 2 ч, мыши / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: |  |  |  |  |  |  |  |  | limac = 500 мг/м3, инг., 4 ч, крысы (по изменению условных рефлексов) / 2 /. ПДхр. = 0,1 мг/кг, в/ж., 6 мес., крысы (по изменению СПП и экскреторной функции печени) / 2 /. ПКодор. = 0,6 мг/м3 / 2 /. ПКсв.ч. = 0,3 мг/м3 (по влиянию на световую чувствительность глаза) / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды: (атмосферный воздух, водоемы, почва) |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказывает воздействие на водные объекты, токсическое действие на теплокровные и водные организмы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. Пути воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения (хранения, транспортирования, применения), при неорганизованном сжигании отходов, сбросе сточных вод в открытые водоемы или «на рельеф», использовании не по назначению, при авариях и ЧС / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. Наблюдаемые признаки воздействия: |  |  |  |  |  |  |  |  | Сведения отсутствуют /2/. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1. Гигиенические нормативы: (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты | ПДКатм.в. или ОБУВатм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДКвода или ОДУвода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) |  |  |  |  |  |  | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз, мг/л (ЛПВ, класс опасности) |  |  | ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |  |  | Источники данных |  |
| Этилацетат | 0,1 – м.р. 0,1 – с.с. класс опасности - 2 |  | 0,2 ЛПВ – с.-т класс опасности - 2 |  |  |  |  |  |  | 0,2 ЛПВ – сан.-токс. класс опасности – 4 |  |  | Не нормируется |  |  | / 2, 13, 14, 15 / |  |
| 12.4.2. Показатели экотоксичности: (СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Биологическая диссимиляция БД = 20-50 % (незначительная) / 2 /. БПК полное = 1,5 мгО/дм3 / 2 /. ХПК = 1,875 мгО/дм3 / 2 /. CL50 (мг/л) 270-333, Leuciscus idus melanotus (золотой орфей), время экспозиции 48 ч / 2 /. EC50 (мг/л) = 3090, время экспозиции 24 ч / 2 /. ECmin (мг/л) = 15, Scenedesmus obliquis, время экспозиции 7 ч / 2 /. ПКзап = 10 мг/л / 2 /. ПКпривк = 5 мг/л / 2 /. ПК по влиянию на БПК = 01 мг/л / 2 /. ДКМ = 0,1 мг/л / 2 /. LC50 = 1590 мг/л, 24 ч, Artemia salina (ракообразные) / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.3. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.): |  |  |  |  |  |  |  |  | Стабилен в абиотических условиях. Период полураспада (τ 1/2) составляет 7-1 сут. / 2 /. Трансформируется в окружающей среде. Продукты трансформации - спирты, кислоты / 2 /. Биологическая диссимиляция 20-50 % / 2 /. При термодеструкции образует оксиды углерода / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. |  |  |  |  |  |  |  |  | Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны применяемым мерам при работе с этилацетатом / 2 /. Подробнее см.разделы 7 и 8. В процессе применения и хранения при разливе собрать в тару и передать на утилизацию (термическое обезвреживание) / 2 /. Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий / 15 /. Транспортировка промышленных отходов вне предприятия осуществляется всеми видами транспорта / 15 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): |  |  |  |  |  |  |  |  | Вещество откачать из пониженной местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Место розлива промыть большим количеством воды, изолировать песком, воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Промытые поверхности подвижного состава обработать моющими композициями. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды, почву перепахать. Вызвать специалистов по нейтрализации / 10 /. Продукт направить на утилизацию путем сжигания в установках термического обезвреживания промышленных отходов / 2 /. Тара не утилизируется / 2 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: |  |  |  |  |  |  |  |  | В быту не применяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173 / 16 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: |  |  |  |  |  |  |  |  | Этилацетат / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. Виды применяемых транспортных средств: |  |  |  |  |  |  |  |  | Железнодорожный, автомобильный. Бочки транспортируют по железной дороге в крытых вагонах малотоннажными и повагонными отправками, автотранспортом под брезентом / 1 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. Классификация опасного груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс опасности 3, подкласс 3.2, знаки опасности черт.3, классификационный шифр 3212, номер ООН 1173 / 1, 17 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) |  |  |  |  |  |  |  |  | Маркировка по ГОСТ 14192-96: - наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; - наименование продукта, марка и сорт; - номер партии; - номер места; - масса брутто и нетто; - дата изготовления, - обозначение нормативного документа, - гарантийный срок хранения / 1, 18 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  |  |  | II / 16 / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): |  |  |  |  |  |  |  |  | 2345 П / 19 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 / 10 / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.9. Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |  |  |  |  |  |  |  |  | Не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Информация о национальном и международном законодательстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. Законы РФ: |  |  |  |  |  |  |  |  | Закон РФ «Об охране окружающей среды» Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Закон РФ «О техническом регулировании» Закон РФ «Об основах охраны труда» Закон РФ «Об отходах производства и потребления» Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.2. Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.20.05.243.П.001392.11.06 от 16.11.2006 г. / 20 /. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Международное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1. Международные конвенции и соглашения: (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.2. Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС: (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствует. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: (указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ПБ пересмотрен взамен ФРПБ № 07510508 24 02313 от 04.12.96 г. в связи с истечением его срока действия 04.12.2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности 1. ГОСТ 8981-78 с изм.1-4. Эфиры этиловый и нормальный бутиловый уксусной кислоты технические. Технические условия. -М.: Изд-во стандартов, 1993. 2. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Этилэтаноат. Свидетельство о государственной регистрации ВТ № 000140. - М.: РПОХВ, 1995. 3. ГОСТ 31340-07. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования. М.: Издательство стандартов. 4. ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. -М.: Изд-во стандартов, 1988. Система стандартов безопасности труда. 5. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 6. ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. -М.: Изд-во стандартов, 1976. Система стандартов безопасности труда. 7. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. -7-е изд. перераб. и доп. под ред. Н.В.Лазарева и Э.Н.Левиной, том 2.- Л.: Химия, 1976, с. 156-157. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей.-7-е изд.  перераб. и доп. под ред. Н.В.Лазарева и Э.Н.Левиной, том 3.- Л.: Химия, 1976, с. 240-241, 253

9. Баратов А.Н.,  Корольченко А.Я.  Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения,  том 2. - М.: Химия, 1990, с. 329, 58.

10. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утв.Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, Протокол от 30.05.08 г. № 48 с изменениями и дополнениями от 21.11.08 г и 22.05.09. Совет по железнодорожному транспорту государств-участников содружества. Аварийная  карточка № 306.

11. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств ПБ 09-540-03. ГУП «НТЦ «Промышленная безопасность», 2003.

12. Краткий справочник по химии. Под общей редакцией академика АН УССР А.Т.Пилипенко, -Киев, Наукова Думка, 1987, с.577, 587.

13. Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов.

14. Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

15. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03.

16. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. Том 1. Пятнадцатое пересмотренное издание. Организация объединенных наций. Нью-Йорк и Женева. 2007.

17. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка. -М.: Изд-во стандартов, 1988.

18. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов. -М.: Изд-во стандартов, 1997.

19. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. -М.: Транспорт, 1995.

20. Санитарно-эпидемиологическое заключение на этилацетат № 52.20.05.243.П.001392.11.06 от 16.11.2006 г., выдано территориальным отделом Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в г. Дзержинске, в Володарском районе.

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. - органолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов) ; общ. – общесанитарный).

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение(в том числе и морских)