АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА № 619

| Номер ООН | Наименование груза |  | Классификационный шифр |
| --- | --- | --- | --- |
| 1565 |  | Бария цианид | 6111 |
| 1575 |  | Кальция цианид | 6111 |
| 1587 |  | Меди цианид | 6112 |
| 1588 |  | Кадмия цианид | 6111 |
| 1588 |  | ЦИАНИДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ТВЕРДЫЕ, Н.У.К. | 6111, 6112, 6113 |
| 1588 |  | Цианплав | 6111 |
| 1626 |  | ЦИАНИД РТУТНОКАЛИЕВЫЙ | 6111 |
| 1636 |  | РТУТИ (II) ЦИАНИД | 6112 |
| 1642 |  | РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 6112 |
| 1653 |  | Никеля цианид | 6112 |
| 1674 |  | ФЕНИЛРТУТИ АЦЕТАТ | 6112 |
| 1679 |  | Калия тетрацианокупрат | 6112 |
| 1680 |  | КАЛИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ | 6111 |
| 1687 |  | Натрия азид | 6112 |
| 1689 |  | НАТРИЯ ЦИАНИД, ТВЕРДЫЙ | 6111 |
| 1894 |  | Фенилртути гидроксид | 6112 |
| 1895 |  | Фенилртути нитрат | 6112 |
| 2316 |  | НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 6111 |
| 2674 |  | Натрия фторсиликат | 6113 |
| 2855 |  | ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ | 6113 |

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА и виды опасности

| ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА | Твердые вещества. Порошок или кристаллы. Бесцветные. Нелетучи. Растворимы в воде, за исключением ртути оксицианида. Водой и кислотами могут разлагаться с образованием токсичных и воспламеняющихся газов. Коррозионны. Загрязняют водоемы. |
| --- | --- |
| ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОСТЬ | Трудногорючи. При контакте с пламенем образуют токсичные газы (циан, оксиды азота, соединения фтора и т.п.). Натрия азид при нагревании взрывоопасен. |
| ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА | Возможен смертельный исход (при приеме внутрь)! Опасны при: I - вдыхании, II - проглатывании, III - попадании на кожу, IV - попадании в глаза. I, II - чувство жжения в полости рта, носоглотки, металлический привкус во рту, тошнота, рвота, общая слабость; в тяжелых случаях отравления - удушье, обморочное состояние, судороги; III - краснота, сухость, зуд; IV - слезотечение, резь в глазах. Возможен химический ожог. |

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим  противогазом  ИП-4М. Допускается использование других СИЗ с характеристиками аналогичными или более высокими чем у рекомендуемых средств.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

| ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |
| --- | --- |
| ПРИ УТЕЧКЕ, РАЗЛИВЕ И РОССЫПИ | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к рассыпанному веществу. Просыпи оградить земляным валом, собрать в сухие защищенные от коррозии емкости, герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. |
| ПРИ ПОЖАРЕ | Тушить тонкораспыленной водой, пенами и порошками с максимального расстояния. Образующиеся при разложении газы осаждать тонкораспыленной водой. |

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ

Просыпания собрать  без применения влаги в металлическую емкость с соблюдением мер предосторожности, герметично закрыть. Место россыпи изолировать песком. Срезать поверхностный слой почвы с загрязнениями,  собрать и вывезти для утилизации. Места срезов засыпать свежим слоем грунта, промыть водой в  контрольных  (провокационных)  целях.  Поверхность территории (отдельные очаги) обработать смесью двух объемов 10% раствора сульфата железа и одного объема 10% раствора гашеной извести (20%  раствора натрия гидроксида).  Поверхности подвижного состава промыть водой, моющими композициями.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Вызвать скорую помощь. Лица, оказывающие первую помощь, должны использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. При проглатывании пить соленую воду (1 столовая ложка поваренной соли на 1 стакан воды). Вызвать рвоту. Принимать активированный уголь в большом количестве. Кожу промывать водой с мылом. Глаза промыть водой. При отравлении цианидами дать кислород, дать вдыхать амилнитрит (несколько капель на ватке), а при остановке дыхания произвести искусственное дыхание.