| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Техническое наименование: Кислота серная аккумуляторная [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Краткие рекомендации по применению: Концентрированная аккумуляторная серная кислота, (в т.ч. ограничения по применению) после разбавления ее дистиллированной водой применяется в качестве электролита для заливки свинцовых аккумуляторов [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Дополнительные сведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Полное официальное название организации: Открытое акционерное общество “Щекиноазот” 1.2.2. Адрес (почтовый): Россия, 301212,Тульская область, Щекинский район рабочий пос.Первомайский, ул.Симферопольская,19 Адрес предприятия производителя (почтовый): ОАО «Щекиноазот» Ефремовский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301878, Тульская обл. Ефремовский район, Большеплотавский сельский округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций: (48741) 97-261, (48741) 97-259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Факс: (48741) 97-361, (48741) 97-359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Е-mail: exzasu@mail.Ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1.Степень опасности химической продукции в В соответствии с ГОСТ 12.1.007- высокоопасная # целом: по воздействию на организм продукция [42] # (сведения о классификации опасности в соответствии с Класс опасности-2. [1,42] # законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) Контакт с кожными покровами и слизистыми оболочками глаз немедленно вызывает тяжелые ожоги. Пары (туман) обладают чрезвычайно сильным раздражающим и прижигающим действием на дыхательные пути, поражает легкие. Может вызвать смертельный исход. При проливе дает сильный скользящий эффект. [4,5,6] Может негативно воздействовать на функцию # воспроизводства. Представляет опасность # для окружающей среды. [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Гигиенические нормативы для продукции в ПДК р.з.- 1мг/м3(максимальная разовая); целом в воздухе рабочей зоны: 2 класс опасности (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) серная кислота (по молекуле Н2 SO4), а-аэрозоль, (+) - соединения при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз. [5] # 2.3. Сведения о маркировке: символы опасности: «череп и скрещенные кости», # (по ГОСТ 31340-07) «жидкости, выливающиеся из двух пробирок и # поражающие металл и руку», # Пламя над окружностью». # сигнальное слово: «Опасно» # краткая характеристика опасности: токсично при проглатывании; При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. При попадании на кожу вызывает химические ожоги. Может вызывать коррозию металлов. # Окислитель, может усилить возгорание. [36] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Химическое наименование: Серная кислота [4] (по IUPAC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Химическая формула: H 2SO 4 [4,41] 3.1.3. Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей Способ получения аккумуляторной серной кислоты функциональных добавок, влияющих на опасность заключается в каталитическом окислении диоксида продукции; способ получения) серы в триоксид с последующей абсорбцией триоксида серы серной кислотой с массовой долей моногидрата 98,3 %. [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав |  | Марки серной кислоты аккумуляторной |  |  |  | ПДК р.з., мг/м3 | Класс опасности |  | Ссылки |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высший сорт |  | 1 сорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Массовая доля моногидрата (H2SO4)% |  | 92-94 |  | 92-94 |  | 1 | 2 |  | [1,5] |  |  |  |  |  |
|  |  | Примеси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Массовая доля железа (Fe), % , не более |  | 0,005 |  | 0,01 |  | - / 10 | 4 |  | [1,5] |  |  |  |  |  |
|  |  | Массовая доля окислов азота (N2O3),%, не более |  | 0,00003 |  | 0,0001 |  | 5 (в пересчете на NO2) | 3 |  | [1,5] |  |  |  |  |  |
|  |  | Массовая доля мышьяка (As), %, не более |  | 0,00005 |  | 0,00008 |  | 0.04/0.01 | 2 |  | [1,5] |  |  |  |  |  |
|  |  | Массовая доля суммы тяжелых металлов в пересчете на свинец(Pb), %, не более |  | 0,01 |  | 0,01 |  | - / 0.05 | 1 |  | [1,5] |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Компоненты: (наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных) Компонены (наименование, номера CAS и ЕС); массовая доля, %; ПДК р.з., мг/м3; Класс опасности; Источники информации. Кислота серная CAS № 7664-93-9, ЕС № 231-639-5; 92-94; 1; 2; [2,4]. |  |  |  |
|  | 4. Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Наблюдаемые симптомы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. При отравлении ингаляционным путем Першение в горле, кашель, охриплость голоса, (при вдыхании): затрудненное дыхание, спазм голосовой щели, жжение в глазах, кровавая рвота, мокрота. [4,24] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.2. При воздействии на кожу: Сильное жжение, краснота, боль, возможно желтоватое окрашивание губ и языка, проникновение вглубь тка- ней, образование отека, струпа, а в дальнейшем – глубокая язва. [23,24] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3. При попадании в глаза: Жжение, слезотечение, резь, спазм век, краснота, отек, боль; поражение с последующей полной потерей зрения. [23,24] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4. При отравлении пероральным Ожег губ, кожи подбородка, слизистой оболочки (при проглатывании): ротовой полости, пищевода, обильная рвота с примесью крови, сильный кашель, холодный липкий пот, цианоз лица, кровавый понос, судороги. [4,24] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. При отравлении ингаляционным путем: Вынести пострадавшего на свежий воздух, снять загрязненную одежду, обеспечить покой, тепло, обеспечить ингаляцию 2-%содовым раствором, пить теплое молоко с питьевой содой. В нос закапать растительное масло. Обратиться за медицинской помощью. [4,8,23] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2. При воздействии на кожу: Смывать с кожи большим количеством воды в течении 10-15 минут. При ожоге - наложить асептическую повязку. Обратиться за медицинской помощью. [4,24] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза при широко раскрытой глаз- ной щели струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз в течение 15 минут. Срочная госпитализация. [4,39,40] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.4. При отравлении пероральным путем: Обильное питье холодной воды. Рвоту не вызывать! Срочная госпитализация. [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.5. Противопоказания: Противопоказано вызывать рвоту. [4] Недопустимо применять нейтрализующую жидкость при попадании в глаза едких химических веществ. [24,39] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.6. Средства первой помощи (аптечка): Стандартный набор аптечки первой помощи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Общая характеристика Негорючее пожароопасное вещество. Сильный пожаровзрывоопасности: окислитель. Вызывает самовоспламенение горючих веществ. [4,15] При соприкосновении с водой происходит бурная реакция с большим выделением тепла, паров (тумана) и газов. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Показатели пожаровзрывоопасности: Такие показатели, как температура вспышки вос- ( номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 пламенения и самовоспламенения, температурные и ГОСТ Р 51330.0) пределы распространения пламени (воспламенения) для аккумуляторной серной кислоты не характерны. [2,4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Опасность, вызываемая продуктами Термодеструкция возможна. Образующие продукты горения и/или термодеструкции: термодеструкции - оксиды серы. [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров: Негорючая жидкость. При ликвидации пожара в помещении, где хранится или применяется кислота, применять средства адекватные типа горючих веществ, находящихся в зоне горения. [15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. Запрещенные средства тушения пожаров: Вода. При взаимодействии с водой возникает сильный экзотермический эффект. [15] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6. Средства индивидуальной защиты при ту- Боевой комплект пожарного. Химзащитный костюм шении пожаров: Л-1 или изолирующий химический защитный кос- (СИЗ пожарных) тюм. Изолирующий дыхательный аппарат, кислото- стойкие перчатки, специальная обувь. 5.7. Специфика при тушении: Не допускать попадания воды в емкость, где хранится аккумуляторная серная кислота. [15,21] Взаимодействие с водой может вызвать, разогрев, разбрызгивание, образование взрывоопасных газов. Пары тяжелее воздуха, скапливаются в низких участках местности, подвалах, тоннелях, канализа- циионных колодцах . [15,21] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1. Необходимые действия общего характера: В соответствии с аварийной карточкой № 801: Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результа- там химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Пострадавшим оказать первую помощь. [43] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.2. Средства индивидуальной защиты: Для защиты производственного персонала цеха (аварийных бригад и персонала) предусмотрены: суконная спецодежда сернокислот- чика, шлем суконный, сапоги резиновые или ботинки кирзовые, рукавицы суконные, перчатки резиновые, очки защитные, промышленный фильтрующий противогаз марки ДОТ-600 А2В3 и ПШ-1. Члены внештатного аварийно-спасательного формирования оснащены дополнительно: противогазами шланговыми ПШ-1, изолирующими дыхательными аппаратами АВХ-У, гидрокостюмами Л-1 и изолирующими костюмами «КИК», необходимым инструментом. [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи: Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. защиту окружающей среды) Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную сухую, защищённую от коррозии ёмкость или ёмкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать щелочным или инертным материалом (известь), залить большим количеством воды с соблюдением мер предосторожности. Убрать по возможности из зоны аварии металлические изделия, или защитить от попадания на них вещества. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. [43] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.2. Действия при пожаре: Не горит. Охлаждать ёмкости водой с максимального Расстояния, не допускать попадания воды в ёмкость. В зону пожара входить в полной защитной одежде и дыхательном аппарате. [15,21,43] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.1. Меры безопасности и коллективные сред- Принудительная вентиляция рабочих помещений для ства защиты: соблюдения ПДК в воздухе рабочей зоны, аварийная (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) вентиляция. Регулярный контроль концентрации паров (тумана серной кислоты) в воздухе рабочей зоны. Использование СИЗ кожи, глаз, дыхательных путей. Соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности. Герметизация аппаратуры, тары. При сливоналивных операциях строгое соблюдение правил техники безопасности, гигиены труда. [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.2. Меры по защите окружающей среды: Не допускать утечки, разгерметизации оборудова- ния, попадания в водоемы и на почву. [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.3. Рекомендации по безопасному перемеще- Аккумуляторную серную кислоту, упакованную в щению и перевозке: контейнеры, транспортируют автотранспортом, а кислоту в стеклянных бутылях или флаконах, упакованную в полиэтиленовые барабаны, ящики и обрешетки, транспортируют автомобильным и же- лезнодорожным транспортом в соотвествии с прави- лами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Аккумуляторную серную кислоту транспортируют железнодорожным транспортом в специиальных сернкосилотных цистернах. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Правила хранения химической продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения: Хранить в чистых емкостях из нержавеющей стали (в т.ч. гарантийный срок хранения) или Ст.3, футерованных кислотоупорной плиткой, а также в стеклянных бутылях, в которых она транспортировалась, в закрытом складском помеще- нии. Срок хранения не ограничен. [1] Не допускается хранение в гуммированных хранили- щах и применение при сливе кислоты резиновых шлангов. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и Органические вещества, щелочи. [4] материалы: Не хранить вместе с хлоридами, нитратами, карбонатами (разлагаются серной кислотой с выде- лением токсичных и удушливых газов). [22] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.3.Материалы, рекомендуемые для тары и Железнодорожные цистерны из углеродистой стали, упаковки: контейнеры из нержавеющей стали, стеклянные бутыли, контейнеры, защищенные внутри фторопла- стом. Стеклянные бутыли должны быть закрыты стеклянными притертыми или навинчивающимися полиэтиленовыми или пластмассовыми крышками. Аккумуляторную серную кислоту для розничной тор- говли расфасовывают в стеклянные бутыли или фла- коны. Бутыли укупоривают навинчиваемыми поли- этиленовыми или пластмассовыми крышками с уплотнением. Бутыли или флаконы упаковывают в плотные деревянные ящики с перегородками из фанеры, образующими ячейки. Свободные места ячейки заполняют стружками или опилками. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Меры безопасности и правила хранения в Допускается хранить аккумуляторную серную кисло- быту: ту в емкостях с эмалированным покрытием внутрен- ней поверхности. Не допускается хранение аккумуля- торной серной кислоты в одном помещении с пищевыми продуктами. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з ПДК р.з.м.р.=1 мг/м3, аэрозоль. [5] или ОБУВ р.з.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Меры обеспечения содержания вредных ве- Регулярный контроль концентрации тумана ществ в допустимых концентрациях: серной кислоты в воздухе. Принудительная вентиляция, обеспечивающая ПДК р.з. Аварийная вентиляция. Герметизация оборудования. [2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Средства индивидуальной защиты персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.1. Общие рекомендации: Не допускать прямого контакта с продукцией, опасной для человека. К работе следует приступать в исправной и чистой спецодежде (суконная куртка и брюки) и спецобуви (резиновые сапоги). Глаза должны быть защищены предохранительными очками или щитками. Иметь при себе и при необходимости применять средства индивидуальной защиты (противогаз). Не принимать пищу, не пить и не курить в рабочей зоне. Помещения, в которых хранится или применяется кислота в отношении поражения людей электрическим током относятся к особо опасным. Пролитую кислоту необходимо немедленно ней- трализовать и после этого произвести уборку. Уборку помещений производить с применением СИЗ (халат х/б, рукавицы комбинированные или перчатки резиновые, сапоги резиновые). После работы тщательно вымыться. [4,8,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД): Респиратор снабженный аэрозольным фильтром, промышленный фильтрующий противогаз марки ДОТ-600 А2В3 и ПШ-1. [27,32] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.3. Защитная одежда (материал, тип): Защитный костюм типа Кк из сукна с кислотоза- щитной пропиткой, синтетических и х/б кислото- стойких материалов; фартук прорезиненный. Рукавицы или перчатки из кислотостойких мате- риалов типа Кк (сукно, резина кислотостойкие). Сапоги резиновые формовые типа К50, К80, Кк. [11,30,31] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.4. Средства индивидуальной защиты при ис- Работающие с серной кислотой должны быть пользовании в быту: обеспечены специальной одеждой и обувью, а также средствами индивидуальной защиты. [1] (См. раздел 8 ПБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Физическое состояние: Маслянистая, в чистом виде прозрачная, бесцветная (агрегатное состояние, цвет, запах) жидкость, со слабым запахом. [4,8,22] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую оче- редь опасные: (температурные показатели, рН, растворимость, коэффи- циент н-октанол/вода и др.) Свойства; Массовая доля моногидрата (H2SO4)%. 92%; 93%; 94%. t кипения, оС (при 760 мм.рт.ст.); 273; 282; 292. t кристаллизации, оС; 22; 27; 31.9. Общее давление насыщенных паров (Па) При 40 С При 60 С; - -; - -; 0.3 2.0. Вязкость, Па.с;(спз), (при 20 С); 0,0226(22,6); 0,022. Плотность, кг/м3 (при 20 С)22); 1824; 1827.9; 1831.2. Теплоемкость,кДж/кг.К; (ккал/кг.град), (при 20 оС); 1,563;(0.373). Удельная электропроводность ом/-1*см/-1 (при 18 оС); 0,1102; 0,1096; 0,1071. Растворимость в воде; Растворяется (смешивается) во всех отношениях. |  |  |  |
|  | Такие показатели, как температура вспышки, воспламенения, самовозгорания, температурные пределы воспламеняемости или пределы взрываемости для серной кислоты не характерны. [4,8,9] 10. Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Химическая стабильность: Продукт стабилен при соблюдении условий (для не стабильной продукции указать продукты разложе- транспортирования, разгрузки и хранения. [9,14] ния) Не разлагается. [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Реакционная способность: Сильный окислитель, восстанавливается, взаимодей- ствует с металлами, вступает в обменные реакции, бурно реагирует с водой и щелочами. [14,41] Обладает сильной коррозионной активностью. [19] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. Условия, которых следует избегать: Нагревание, так как с ростом температуры (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовмести- возрастает парциальное давление паров серной мыми веществами и материалами) кислоты над растворами серной кислоты. [9] Несовместимые вещества: органические растворите- ли, масла, дерево, нитраты, хлориды, карбонаты, щелочи (разлагаются с выделением токсичных и удушливых газов). [22] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. Общая характеристика воздействия: Высокоопасное (токсичное) вещество по (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на воздействию на организм. [4,42] организм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2. Пути воздействия: При вдыхании (ингаляционно), при попадании на (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и слизистые оболочки глаз, при попадании кожу и в глаза) внутрь организма. [24] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3. Поражаемые органы, ткани и системы че- Центральная нервная и дыхательная системы, ловека: желудочно-кишечный тракт, печень, почки, селе- зенка, кровь, кожа, глаза. [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.4. Сведения об опасных для здоровья воздей- Выраженный раздражающий и прижигающий ствиях при непосредственном контакте с веще- эффекты. При попадании на кожу и в глаза возможен ством, а также последствия этих воздействий: химический ожог. В зависимости от площади ожо (раздражающее действие на верхние дыхательные пути говой поверхности возможны смертельные исходы. глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сен- При попадании капель в глаза возникают тяжелые сибилизация) поражения с последующей полной потерей зре – ния. [24] Кожно-резорбтивное действие не изучалось. [4] Сенсибилизирующее действие - Да [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.5. Сведения об опасных отдаленных послед- Установлено мутагенное действие; ствиях воздействия на организм: Эмбриотропное действия не установлено; (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, Гонадотропное действие не изучалось; кумулятивность и пр.) Установлено тератогенное действие; Установлено канцерогенное действие. [4] Производственные процессы, связанные с экспозицией к аэрозолю сильных неорганических кислот, содержащих серную кислоту, представляют опасность развития злокачественных новообразований у рабочих и отнесены в группу 1(безусловно канцерогенные для человека) [4,25] Кумулятивность слабая. [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.6. Показатели острой токсичности: DL50 (ЛД50), путь поступления, Вид животного (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; мг/кг CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) 2140 в/ж крысы CL50 (ЛК50), время экспозиции, Вид животного мг/м3 час 510 2 крысы 320 2 мыши [4] Смертельная доза для человека при поступлении через рот около 135 мг/кг [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.7. Дозы (концентрации), обладающие мини- ПК – 0,75 мг/м3, инг.,человек (по изменению мальным токсическим действием: зрительной хронаксии); ПК зап - 0,6 – 0,85 мг/м3, инг., человек (по запаху) Lim ir - 0,6 – 0,85 мг/м3, инг., человек (по раздража- ющему действию на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей); ПК - 0,63 – 0,73 мг/м3, инг., человек (по реакции подавления темновой адаптации); Пороги действия: ПК – 0,4 мг/м3, инг., человек (по образованию электрокортикальных условных рефлексов); ПК – 100 мкг/м3, инг., человек (по процессам мукоцилиарного клиренса); ПКээг – 0,63 мг/м3, инг.,человек (по изменению биоэлектрической активности головного мозга) [4] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Общая характеристика воздействия на объ- Опасен для окружающей среды. екты окружающей среды: При наличии в атмосфере аэрозоля серной кислоты (атмосферный воздух, водоемы, почва) происходит выпадение кислотных дождей, оказывающих негативное влияние на растения, животных и птиц. [24] Изменяет санитарный режим водоемов. Токсичен для рыб и других водных организмов. С увеличением кислотности почв увеличивается доступность для растений экологически опасных ионов тяжёлых металлов, уменьшается раствори- мость фосфатов, увеличивается количество обмен- ного алюминия. [34] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Пути воздействия на окружающую среду: При проливах, течах, неорганизованном размещении и захоронении отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Наблюдаемые признаки воздействия: При выпадении кислотных дождей листовые пластинки растений обычно бывают густо усеяны мелкими некротическими пятнами, образовавшими- ся в местах оседания капель. [24] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4.1. Гигиенические нормативы: (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Компоненты |  | ПДКатм.в. или ОБУВатм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опас-ности) |  | ПДКвода или ОДУвода, мг/л, (ЛПВ, класс опас- ности) |  | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз, мг/л (ЛПВ, класс опас- ности) |  |  | ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |  | Источники данных |  |  |  |  |
|  | Серная кислота |  | ПДК атм.в.м.р. - 0.3 атм.в.с.с.- 0.1 рефл.-рез. Класс опасности -2 |  | ПДК в - 500 pH 6.5-8.5 орг.привк. Класс опасности – 4 |  | ПДК рыб.хоз. - 100 сан. токс. ПДК морских водоемов-3500 при 12-18% токс. (сульфат-анион) pH 6.5-8.5 Класс опасности - 4 |  |  | ПДК почвы -160 общесанитарный. |  | [4,6] |  |  |  |  |
|  | 12.4.2. Показатели экотоксичности: Вид Время (СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) экспозиции (ч.) для рыб (мг/л) CL50 82 Данио полосатый 24 ЕС50 6,25 Форель радужная 24 ЕС 7.36 окуневые 60 для дафний Магна (мг/л): ЕС50 10-20 48 ЕС50 38 24 ЕС50 50 1-3 [4] Выявленные эффекты на модельные экосистемы: ЕС50 (ингибирование дыхания) 58 мг/л бактерии 120 ЕС 200 простейшие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4.3. Миграция и трансформация в окружаю- Трансформируется в окружающей среде. Продукты щей среде за счет биоразложения и других про- трансформации: оксиды серы. [4] цессов (окисление, гидролиз и т.п.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Меры безопасности при обращении с отхо- Избегать непосредственного контакта. дами, образующимися при применении, хране- Использовать СИЗ. нии, транспортировании и др. Соблюдать меры безопасности при обращении с едкими агрессивными жидкостями (См. разделы 5,6,7,8 ПБ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.2. Сведения о местах и способах обезврежи- Остатки из хранилищ, баков, железнодорожных вания, утилизации или ликвидации отходов ве- цистерн удаляют полностью с помощью вакуум- щества (материала), включая тару (упаковку): насосов в резервные емкости и отправляют на переработку. [2,26] Жидкий пролитый продукт нейтрализуют известью, мелом, содой или другими щелочными смесями. [12,19,44] Продукты нейтрализации собирают и отправляют в отвал, на полигон для захоронения токсичных промышленных отходов. В любых случаях нейтрализация и захоронение производятся по согласованию с природоохранными органами и органами СЭН. Местность после удаления продуктов нейтрализации дезактивируют известковым раствором. [2,26] Смывы с оборудования, промывные и сточные воды, перед сливом в канализационный кол- лектор нейтрализуют до pH=6,5-8,5 [12,19] Тара (железнодорожные цистерны, стеклянные буты- ли) многократного использования. После окончания срока службы котлы ж.д. цистерн освободить от остатков, пронейтрализовать щелочью, промыть водой, пропарить паром, промыть повторно водой, откачать воду, сдать в металлолом. [17,44] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.3. Рекомендации по удалению отходов, обра- (См. раздел 13 ПБ). зующихся при применении продукции в быту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. Номер ООН (UN): 1830 [17,43,45] (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование Кислота серная аккумуляторная (высший,1-й сорт) и/или транспортное наименование: [2] Наименование по ГОСТ 667-73 кислота серная аккумуляторная. [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.3. Виды применяемых транспортных средств: Железнодорожный, водный, автотранспорт. [1] # 14.4. Классификация опасного груза: Класс 8, «Едкое и коррозионное вещество», # (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке подкласс 8.1«Ядовитое и окисляющее вещество» опасных грузов) Классификационный шифр- 8012 [16,17,43] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5. Транспортная маркировка: Чертеж знака опасности N 8, 6а, 5 манипуляционные знаки; основные, дополнительные и Символ опасности по чертежу N8 – «жидкости, (информационные надписи) выливающиеся из двух пробирок и поражающие металл и руку», надпись: ЕДКОЕ/КОРРОЗИОННОЕ; цифра "8.1" белая в нижнем углу. Символ опасности по чертежу N6а – «череп и скрещенные кости», надпись: «ЯД». [16] Символ опасности по чертежу N5 – «пламя над окружностью», надпись: «окислитель» Знаки опасности имеет форму квадрата, повернутого под углом 45º (в форме ромба) [16,36] На потребительскую упаковку аккумуляторной серной кислоты, предназначенной для розничной торговли наносят маркировку: «При попадании на кожу смыть большим количеством воды», «Работать в резиновых перчатках и защитных очках», «Берегись ожога». [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.6. Группа упаковки: Транспортируют в специальных кислотных (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке железнодорожных цистернах, в контейнерах из опасных грузов) нержавеющей стали марки Э-448 по ГОСТ 5632-72 и в контейнерах, защищенных внутри фторопла- стом или в стеклянных бутылях, с нанесением знаков опасности по ГОСТ 19433-88 (чертеж №8) и манипуляционных знаков по ГОСТ 14192-96 №11- «Верх». [1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.7. Информация об опасности при автомо- Код экстренных мер «15К». бильных перевозках (КЭМ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.8. Аварийные карточки: N 801 [16,43] (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.8. Информация об опасности при междуна- Классификационный код – С1 родном грузовом сообщении: Код опасности 80 [17] (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Информация о национальном и международном законодательстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.1. Законы РФ: Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (принят 19.04.91). Закон РФ «О техническом регулировании» (принят27.12.2002г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1.2. Документы, регламентирующие Санитарно-эпидемиологическое заключение требования по защите человека и № 71.ТЦ.04.212.П.000853.08.08 окружающей среды: от 19.08.2008г. до 11.03.2013г. (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области. [40] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Международное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2.1. Международные конвенции и соглаше- Продукция не регулируется Монреальским про- ния: токолом, Стокгольмской конвенцией. (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2.2. Предупредительная маркировка, дейст- «С» – коррозионноактивное вещество вующая в странах ЕС: Самолетом перевозить нельзя. (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) R 14/20/21//22 . Опасно реагирует на воду (несо- вместим с водой). Вредно: при вдыхании, контакте с кожей и попадании в желудочно-кишечный тракт, существует риск необратимых последствий для здоровья. R 52/53 . Вредно для обитателей водоемов, может вызвать долговременные неблагоприятные эффек ты в водной среде. R 58. Может вызвать долговременные неблагопри- ятные эффекты в окружающей среде. S-фразы: S28. При контакте с кожей немедленно промыть пораженное место большим количеством воды. S30. Избегать контакта содержимого с водой, ще- лочами, солями, органическими веществами. S36/37/39. Использовать соответствующую защит- ную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица. S38. При неудовлетворительной вентиляции использовать соответствующие средства защиты органов дыхания. S61. Избегать попадания в окружающую природ- ную среду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: Паспорт безопасности пересмотрен в связи с (указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи окончанием срока действия. с указанием основной причины пересмотра ПБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности 1. ГОСТ 667-73 «Кислота серная аккумуляторная». Изм. 1-3.-М.: Издательство стандартов, 1989 г. 2.Постоянный технологический регламент № 1 цеха по производству серной кислоты. Утв. 15 января 2008г. 3. Свидетельство о государственной регистрации серия АТ N 000058 с постоянным сроком действия от 17.06.1994 г. - М.,РПОХВ, 4. Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Серная кислота. Изменения внесены 22 августа 2005г. 5. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003, №76. ГН 2.2.5.1313-03, утв. 27.04.2003г. 6. ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003, №114.ГН 2.1.6.1338-03, утв. 21 мая 2003г. - 7. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.01.2006, №1. ГН 2.1.7.2041-06, утв. 19 января 2006 г. 8. Вредные вещества в промышленности. Неорганические и элементоорганические соединения. Справ., Изд. 7-е, т. 3, п/р Н.В.Лазарева и И.Д. Гадаскиной.- М.: Химия, 1977 г.-с13-15. 9. Справочник сернокислотчика. Изд. 2-е, п/р К.Н. Малина, - М.: Химия, 1971 г., с101. 10. Правила устройства электроустановок (извлечения) /Колл.авт. - М.: Открытое акционерное общество «Научно-технический центр по безопасности в промышленности», 2006.-584с.,стр.14 11. Средства индивидуальной защиты. Спр.пособие. П/р. С.Л. Каминского.- М.: Химия, 1989 г. 12. Амелин А.Г., Яшке Е.В. Производство серной кислоты. -М.: Высшая школа, 1980 г. 13. Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30333-2007. 14. Некрасов Б.В. Основы общей химии. - М.: Химия,1965, т.1 с.314-316. 15. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник. П/р А.Н.Баратова и А.Я.Корольченко. Кн.1,2. - М.: Химия, 1990. 16. ГОСТ 19433-88. Грузы опасные.Классификация и маркировка.-М.: Изд. стандартов, 1988 г. 17. Правила перевозки опасных грузов по железным дорогам.- М.: Транспорт, 1996 г., с.135. 18. В.А. Рабинович, З.Я. Хавин. Краткий химический справочник. Изд. 3-е. - Л.: Химия, 1991 г. 19. Васильев Б.Т., Отвагина Н.И. Технология серной кислоты. - М.: Химия,1985 г. 20. ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов. - М.: Издательство стандартов, 1998 г. 21Пожарная опасность веществ и материалов, применяемых в химической промышленности. Справочник. П/р. И.В. Рябова. -М.: Химия, 1970 г. 22. Большая Советская Энциклопедия (БСЭ). В 30-ти томах. Изд. 3-е, т. 18, с.374. - М.: Сов.Энциклопедия, 1973. 23. Руководство по медицинским вопросам профилактики и ликвидации последствий аварий с опасными химическими грузами на железнодорожном транспорте. П/р С.Д. Кривули, В.А. Капцова, С.В. Суворова. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: ВНИИЖГ, 1996 г., с. 224-227. 24. Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Справ. П/р В.А. Филова, - Л.: Химия, 1989, с. 238-247. 25. ГН 1.1.725-98. Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека. Утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 декабря 1998 г., № 32 - 26. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2003, №80. 27. ГОСТ 12.4.004-74. Респираторы фильтрующие противогазовые РПГ-67. Технические условия.-М.: Издательство стандартов, 1974 г. 28. ГОСТ 12.4.010-75.Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия. -М.: Издательство стандартов, 1975 г. 29. ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 ССБТ Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования М.: Стандартинформ, 2007 г. 30. ГОСТ 12.4.029-76. Фартуки специальные. Технические условия. -М.: Изд-во стандартов, 1989 г. 31. ГОСТ 12.4.103-83. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты рук и ног.-М.: Издательство стандартов, 1996 г. 32. ГОСТ 12.4.121-83. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия. -М.: Издательство стандартов, 1989 г. 33. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде. Справочное пособие для выбора и гигиенической оценки методов обезвреживания промышленных отходов. Изд. «Химия» 1975г. 34. Г.С.Фомин, А.Г.Фомин «Почва. Контроль качества и экологической безопасности по международным стандартам». Справочник. – М., Издательство «Протектор»,2001. ISBN 5-900631-06-0 35. Приложение А. Общие положения и положения, касающиеся опасных веществ и изделий к Еврапейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов. ДОПОГ 2009 36. ГОСТ 31340-2007 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования» 37. Приложение 2: Правила перевозок опасных грузов к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС): по состоянию на 1 июля 2006 г. : том2.. 38. ГОСТ Р 41.105-2005. Единообразные предписания, касающиеся транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении конструктивных особенностей. 39. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. –М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007-80с. Министерство труда и социального развития РФ. 40. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 71.ТЦ.04.212.П.000853.08.08 от 19.08.2008г. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 41.Химическая энциклопедия. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия» Москва 1995, том 4,с. 326. 42. ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» 43. Аварийная карточка № 801 44. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам.- М.: Транспорт, 1997. 45. Правила перевозки опасных грузов Автомобильным транспортом. Москва. 2003 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. - органолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов) ; общ. – общесанитарный).

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение(в том числе и морских)