| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Техническое наименование: |  |  | Нитробензол технический |  |  |  |
| 1.1.2. Краткие рекомендации по применению: (в т.ч. ограничения по применению) |  |  | Применяется в производстве анилина, 1,3-динитробензола, промежуточных продуктов для красителей и других органических продуктов. / 3 / |  |  |  |
| 1.2. Сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Полное официальное название организации: |  |  | Федеральное казенное предприятие “Завод имени Я.М.Свердлова” |  |  |  |
| 1.2.2. Адрес (почтовый): |  |  | РОССИЯ 606002 г. Дзержинск, Нижегородская обл. пр. Свердлова, д.4 |  |  |  |
| 1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени: |  |  | ( 8313) 39-53-86 (с 8-00 до 17-00 справки по видам опасного воздействия и мерам первой помощи) |  |  |  |
| 1.2.4. Факс: |  |  | ( 8313) 39-50-05 |  |  |  |
| 1.2.5. Е-mail: |  |  | avp@sverdlova.ru |  |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1. Степень опасности химической продукции в целом: (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения)) |  |  | Высокоопасное по степени воздействия на организм вещество. Класс опасности – 2 / 3 / |  |  |  |
| # 2.2. Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |  |  | Контроль по нитробензолу: м.р. ПДКр.з. 3 мг/м3, 2 класс опасности. / 5 / с.с. ПДКр.з. 6 мг/м3, 2 класс опасности. / 9/ |  |  |  |
| 2.3. Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) 2.3.1 Описание опасности: |  |  | Символы – Сигнальное слово - «Опасно (Danger)» Краткие характеристики опасности: - Горючая жидкость; - Вредно при проглатывании; - Токсично при вдыхании (пара) и при попадании на кожу; - При попадании на кожу вызывает раздражение; - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение; - При контакте с кожей может вызвать аллергическую реакцию; - Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка; - Может вызвать повреждение органов (центральная нервная система, печень, почки, надпочечники, система крови (красный росток)) в результате длительного или неоднократного воздействия; - Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями. |  |  |  |
| # 2.3.2 Меры по предупреждению опасности |  |  | Меры по безопасному обращению: - Использовать резиновые перчатки по ГОСТ 20010-93; защитные очки по ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 - Беречь от огня, не допускать контакта с нагретой поверхностью. Меры по ликвидации ЧС: - Тушить тонкораспыленной водой, пеной. - При проглатывании прополоскать рот и немедленно обратиться за медицинской помощью; - При попадании внутрь – промыть желудок, дать внутрь активированный уголь, слабительное. Категорически запрещается принимать в этот период касторовое масло, жиры, молоко. - При попадании на кожу: снять загрязненную одежду, кожу промыть большим количеством воды с мылом; - При возникновении раздражения обратиться за медицинской помощью. - При попадании в глаза: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. - Если раздражения не проходит обратиться за медицинской помощью. При вдыхании – свежий воздух, покой. Немедленно обратиться за медицинской помощью. В случае необходимости – искусственное дыхание. - Избегать попадания в окружающую среду. Условия безопасного хранения: - В неотапливаемых складских помещениях в упаковке изготовителя или закрытых емкостях из стали. Допускается хранение под навесом. Недопустимо попадание прямых солнечных лучей. Методы утилизации отходов: - В процессе применения и хранения при разливе собрать в тару и передать на утилизацию (дегазация). |  |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Химическое наименование: (по IUPAC) |  |  | Нитробензол |  |  |  |
| 3.1.2. Химическая формула: |  |  | Эмпирическая: C6H5NO2 Структурная: NO2 ¦ ¦ / 3 / |  |  |  |
| 3.1.3. Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения) |  |  | Нитробензол технический в своем составе содержит следующие примеси: непронитрованные углеводороды (бензол) (марка А - не более 0,2 %, марка Б – не более 0,4 %), 1,3-динитробензола (марка А не более 0,1 %, марка Б – не более 0,2 %). Нитробензол технический выпускается двух марок: А и Б / 3 / Способ получения – непрерывный и состоит из следующих стадий: - приготовление кислотной смеси; - нитрование бензола; - кислая промывка нитробензола; - щелочная промывка нитробензола; - водная промывка нитробензола; - сушка нитробензола; - упаковывание, маркирование, транспортирование нитробензола; - каталитическая очистка отработанного воздуха и паров, содержащих нитробензол; - отстой сточных вод. / 4 / |  |  |  |
| 3.2. Компоненты: (наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС) | массовая доля, % |  |  | ПДК р.з., мг/м3 | Класс опасности | Источники информации |
| Нитробензол CAS – 98-95-3 ЕС - 202-716-0 | Основное вещество |  |  | 6/3 (п)+ | 2 | / 9 / |
| Бензол CAS – 71-43-2 ЕС – 200-753-7 | 0,2-0,4 |  |  | 15/5 (п)+ | 2 | / 9 / |
| 1,3-динитробензол CAS – 25154-54-5 ЕС – 609-004-00-2 | 0,1-0,2 |  |  | 3/1 (а)+ | 2 | / 9 / |
| 4. Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Наблюдаемые симптомы: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): |  |  | При вдыхании высоких концентраций отравление может развиться чрезвычайно быстро. Пострадавший теряет сознание; на первом плане – наркотическое действие яда. При более медленном поступлении яда – вначале недомогание, головная боль, головокружение, шум в ушах, мелькание перед глазами, тошнота, рвота. Часто длительное последствие: растройство сердечной деятельности, анемия, головокружение, пониженная работоспособность, раздражительность. / 4, 15 / |  |  |  |
| 4.1.2. При воздействии на кожу: |  |  | Покраснение, возможны кожные высыпания узелкового или гнойничкового типа, мокнущие экземы /15 / Раздражающее действие. Обладает сенсибилизирующим действием / 5/ Кумулятивные свойства выражены умеренно. / 3 / |  |  |  |
| 4.1.3. При попадании в глаза: |  |  | При попадании в глаза – слезовыделение. Раздражает слизистые оболочки глаз. / 3 / |  |  |  |
| 4.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании): |  |  | 1 глоток и даже 2 капли при приеме через рот могут вызвать смерть. / 15 / |  |  |  |
| 4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. При отравлении ингаляционным путем: |  |  | Немедленно вывести на свежий воздух, в случае необходимости – искусственное дыхание / 5 / |  |  |  |
| 4.2.2. При воздействии на кожу: |  |  | Тщательно промыть проточной теплой водой с мылом или перманганатом калия. / 5 / |  |  |  |
| 4.2.3. При попадании в глаза: |  |  | Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели. В случае необходимости обратиться за медицинской помощью. / 5 / |  |  |  |
| 4.2.4. При отравлении пероральным путем: |  |  | При попадании внутрь – промыть желудок, дать внутрь активированный уголь, слабительное . / 5 / |  |  |  |
| 4.2.5. Противопоказания: |  |  | Противопоказано касторовое масло, жиры, молоко! / 5 / |  |  |  |
| 4.2.6. Средства первой помощи (аптечка): |  |  | Перманганат натрия, активированный уголь, слабительное. / 5 / |  |  |  |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Общая характеристика пожаровзрывоопасности: |  |  | Горючая жидкость. / 5 / |  |  |  |
| 5.2. Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) |  |  | Температура вспышки 87 оС. Температура самовоспламенения 482 оС / 5, 16 / Нижний предел воспламенения 1,8% об. / 3, 16 / |  |  |  |
| 5.3. Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: |  |  | При термодеструкции возможно образование бензола и окислов азота / 5 / Бензол (С6Н6) м.рПДКр.з. = 15 мг/м3, с.с.ПДКр.з. = 5 мг/м3, / 9 / 2 класс опасности диоксид азота (NО2) ПДКр.з. = 2 мг/м3, 3 класс опасности азота оксиды (в пересчете на NО2) ПДКр.з. = 5 мг/м3, 3 класс опасности |  |  |  |
| 5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров: |  |  | Тонкораспыленная вода, пена, СО2, сухой порошок / 3, 5/ |  |  |  |
| 5.5. Запрещенные средства тушения пожаров: |  |  | Компактные струи воды |  |  |  |
| 5.6. Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных) |  |  | Огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. / 11 / |  |  |  |
| 5.7. Специфика при тушении: |  |  | Тушить тонкораспыленной водой, пеной. / 3 / |  |  |  |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Необходимые действия общего характера: |  |  | Изолировать опасную зону в радиусе 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источник огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. / 11 / |  |  |  |
| 6.1.2. Средства индивидуальной защиты: (аварийных бригад и персонала) |  |  | Для химразведки и руководителя работ – ПДУ-3 (в течении 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ-67 и патроном А. При малых концентрациях в воздухе (при повышении ПДК до 100 раз) – спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. / 11 / |  |  |  |
| 6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи: (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  |  | Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешивания жидкостей. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в емкости. Не допускать попадания в водоемы, подвалы, канализацию. / 11 / |  |  |  |
| 6.2.2. Действия при пожаре: |  |  | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной с максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения. / 11 / |  |  |  |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) |  |  | Герметизация технологического оборудования и транспортной тары. Помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Обслуживающий персонал должен быть обучен правилам безопасности труда при работе с продуктом и обеспечен СИЗ, проходить первичные и периодические мед.осмотры. Регулярный осмотр, чистка и промывка аппаратуры. / 17,18,19 / Ежесменно проводить влажную уборку на рабочем месте. Не допускать попадания продукта на кожу и в глаза. Использовать СИЗ. Использовать неискрящий инструмент, герметичное оборудование. / 4, 14 / Контроль воздуха рабочей зоны за содержанием вредных веществ, образующихся в процессе производства, проводят в соответствии с требованиями нормативной документации по методике, применяемой на предприятии, по графику, утвержденному главным инженером и согласованному с местными органами Роспотребнадзора. /20/ Воздух, содержащий аэрозоль продукта и вредных веществ, образующихся в процессе производства, перед выбросом в атмосферу подвергают очистке до установленных предельно допустимых норм выбросов и направляют на рассеивание в атмосферу. /3, 21/ Продукт - горючая жидкость /1, 16/ . Следует соблюдать правила пожарной безопасности: технологическое оборудование должно быть заземлено; электрические светильники и электрооборудование должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении; средства пожаротушения должны находиться на рабочих местах. /1, 19, 22,23/ |  |  |  |
| 7.1.2. Меры по защите окружающей среды: |  |  | Изготовление, транспортирование и хранение должны быть обеспечены максимальной герметичностью оборудования и транспортной тары. / 3 / А также приняты следующие меры: - периодический контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны; - анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях; - очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм содержания вредных веществ перед выбросом. /4/ |  |  |  |
| 7.1.3. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: |  |  | Транспортирование всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Повагонно, мелкие отправки в собственных или арендованных цистернах с верхним сливом или универсальным сливным прибором. / 3 / |  |  |  |

| 7.2. Правила хранения химической продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности) |  |  |  | Хранить в неотапливаемых складских помещениях в упаковке изготовителя или закрытых емкостях из стали. Допускается хранение под навесом. Недопустимо попадание прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления. / 3 / |  |  |  |  |
| 7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и материалы: |  |  |  | Кислоты, щелочи, металлы, особенно Zn. / 5 / |  |  |  |  |
| 7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: |  |  |  | Стальные вагоны-цистерны, допускается использование стальных бочек вместимостью 100, 200, 275 л по ГОСТ 6247-79, ГОСТ 13950-91, ГОСТ 17336-80. / 3 / |  |  |  |  |
| 7.3. Меры безопасности и правила хранения в быту: |  |  |  | В быту не используется. |  |  |  |  |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВ р.з.): |  |  |  |  | Контроль вести: Нитробензол ПДКр.з. = 3 (п)+ мг/м3 ПДКср.см. = 6 (п)+ мг/м3 /3, 9 / |  |  |  |
| 8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: |  |  |  |  | Герметизация технологического оборудования и транспортной тары. Помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией. Регулярный осмотр, чистка и промывка аппаратуры. /3, 17,18,19 / |  |  |  |
| 8.3. Средства индивидуальной защиты персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. Общие рекомендации: |  |  |  |  | Избегать прямого контакта с продуктом, использовать средства индивидуальной защиты. / 3, 5 / |  |  |  |
| 8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД): |  |  |  |  | Фильтрующий противогаз марки БКФ. / 4 / |  |  |  |
| 8.3.3. Защитная одежда (материал, тип): |  |  |  |  | Костюм КС по ГОСТ Р 12.4.248-2008 или костюм х/б по ГОСТ 27651-88, ГОСТ 27653-88, ботинки кожаные по ГОСТ 12.4.137-85 или сапогами резиновыми по ГОСТ 29182-81, резиновые перчатки по ГОСТ 20010-93. / 4 / |  |  |  |
| 8.3.4. Средства индивидуальной защиты при использовании в быту: |  |  |  |  | В быту не используется. |  |  |  |
| 9. Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Физическое состояние: (агрегатное состояние, цвет, запах) |  |  |  |  | Прозрачная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета. Запах выраженный. / 3, 5 / |  |  |  |
| 9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные: (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.) |  |  |  |  | Растворим в органических растворителях. Растворимость в воде 0,19% / 5, 15 / Температура плавления -5,7 оС, Температура кипения 211 оС, ρ = 1,2 г/см3. / 5 / |  |  |  |
| 10. Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  |  |  |  | Чрезвычайно стабильно. /5/ |  |  |  |
| 10.2. Реакционная способность: |  |  |  |  | Гидрируется, алкилируется, галоидируется. / 5 / |  |  |  |
| 10.3. Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  |  |  |  | Условия пожара. / 5 / |  |  |  |
| 11. Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм) |  |  |  |  | Вещество высокоопасное. Может вызвать повреждение органов (действует на нервную систему, печень, кровь и почки). Метгемоглобинообразователь. Кумулятивные свойства выражены умеренно. Раздражает кожу и слизистые оболочки глаз. /3/.Клиническая картина острого отравления – нарушение координации движений, дыхания, вялость, рвота, акроцианоз снижения артериального давления, судороги. Вредно при проглатывании. Токсично при вдыхании (пара). Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. / 5 / |  |  |  |
| 11.2. Пути воздействия: (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  |  |  |  | Ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и слизистые оболочки глаз. / 3, 5 / |  |  |  |
| 11.3. Поражаемые органы, ткани и системы человека: |  |  |  |  | Центральная нервная система, печень, почки, надпочечники, система крови (красный росток). / 5/ |  |  |  |
| 11.4. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий: (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация) |  |  |  |  | Раздражает кожу и слизистые оболочки глаз, обладает кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием. /5/ |  |  |  |
| 11.5. Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм: (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.) |  |  |  |  | Обладает эмбриотропным, гонадотропным, тератогенным действием. Мутагенное действие не установлено. Канцерогенное действие не изучалось. Кумулятивность умеренная. / 5 / |  |  |  |
| 11.6. Показатели острой токсичности: (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |  |  |  | DL50(мг/кг)= 750-1000, в/ж собаки DL50(мг/кг)= 500, в/ж мыши DL50(мг/кг)= 600, в/ж, кролики, крысы СL50(мг/м3) = 1750, 2 ч, мыши /5/ |  |  |  |
| 11.7. Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: |  |  |  |  | Нитробензол Limac 2760 мг/кг, н/к, крысы (изменение статистической работоспособности и ректальной температуры) Limch 0,1 мг/кг, в/ж, крысы, 6 месяцев (по влиянию на ЦНС, красный росток крови) Limch 270 мг/кг, н/к, крысы, 4 месяца (рост числа лейкоцитов) ПКхр.атм. – 0,08 мг/м3 , инг. 100 дней круглосуточно, крысы (снижение общего гемоглобина, оксигемоглобина, изменение функционального состояния ЦНС) Limch - 0, 018 мг/м3, человек ППКээг – 0,008 мг/м3, инг., крысы, 100 суток. / 5 / |  |  |  |
| 12. Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды: (атмосферный воздух, водоемы, почва) |  |  |  |  | Чрезвычайно стабильное вещество. Стабильность в адиабатических условиях (τ 1/12) составляет >30 сут. Не трансформируется в окружающей среде. При термодеструкции образуется бензол и окислы азота. Может загрязнять водоемы, оказывать токсическое действие на обитателей водоемов и почвы при нарушении правил обращения и хранения / 5 / |  |  |  |
| 12.2. Пути воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  | При нарушений правил обращения (хранения, перевозки, применения), при неорганизованном сжигании отходов, при авариях и ЧС возможно загрязнение окружающей среды. / 5 / |  |  |  |
| 12.3. Наблюдаемые признаки воздействия: |  |  |  |  | Изменяет органолиптические свойства воды водоемов, придавая ей запах. Вызывает гибель водной биоты. /5/ |  |  |  |
| 12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1. Гигиенические нормативы: (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты | ПДКатм.в. или ОБУВатм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) | ПДКвода или ОДУвода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) |  |  |  | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз, мг/л (ЛПВ, класс опасности) | ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) | Источники данных |
| Нитробензол | ПДКатм.в =0,008/ –, рефл., 2 класс | ПДКвода =0,2, с.-т., 3 класс |  |  |  | ПДК рыб.хоз =0,01, токс., 3 класс | Не нормируется | / 5, 6, 7, 8, 9/ |
| 12.4.2. Показатели экотоксичности: (СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  |  |  |  | Острая токсичность для рыб СL50(мг/л) >120, 24 ч, Cyprinodon variegutus СL50(мг/л) =59, 96 ч, Cyprinodon variegutus СL50(мг/л) =60, 48 ч, Leuciscusidus melanotus Острая токсичность для дафний Магна СL50(мг/л) =24, 24 ч СL50(мг/л) =27, 48 ч Токсическое воздействие на водоросли СL0(мг/л) =33, 7 суток зеленые водоросли Токсическое действие на почвенных беспозвоночных СL50(кг/см2) =10,0; 14 суток, Perionyx excavatus СL50(кг/см2) =10,4; 14 суток, Eisemalelida. Острая токсичность для водной экосистемы (пресноводной при 27 мг/л, для морской 6,68 мг/л) / 5 / |  |  |  |
| 12.4.3. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.): |  |  |  |  | Биологическая диссимиляция БД < 10 % - (не распадается). ХПК = 1,91 мгО/дм3 Не трансформируется в окружающей среде. / 5 / |  |  |  |
| 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. |  |  |  |  | В процессе применения и хранения при разливе собрать в тару и передать на утилизацию (дегазация). /5/ Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и помещениям промышленных предприятий. / 10 / При транспортировании места разлива засыпать песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в закрывающуюся тару и вывезти для утилизации с соблюдением мер пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать острым паром. Поверхность территории (отдельные очаги) выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды; обработать концентрированным раствором пероксида водорода; почву перепахать. /11/ Транспортировка промышленных отходов вне предприятия осуществляется всеми видами транспорта. / 10 / Применять спецодежду, спецобувь, защитные очки, фильтрующий противогаз марки А или БКФ, резиновые перчатки. / 3 / |  |  |  |
| 13.2. Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): |  |  |  |  | Отходы: уничтожение путем сжигания в установках термического обезвреживания промышленных отходов. / 4 / |  |  |  |
| 13.3. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: |  |  |  |  | В быту не используется. |  |  |  |
| 14. Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |  |  |  |  | 1662 |  |  |  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: |  |  |  |  | Нитробензол / 3 / |  |  |  |
| 14.3. Виды применяемых транспортных средств: |  |  |  |  | Любые крытые транспортные средства / 3 / |  |  |  |
| 14.4. Классификация опасного груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  | Класс опасности 6, классификация по рекомендациям ООН подкласс 6.1, знаки опасности черт.6а, классификационный шифр при железнодорожных перевозках 6112, номер ООН 1662 / 3 / |  |  |  |
| 14.5. Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) |  |  |  |  | Маркировка по ГОСТ 6732.4-89. Нанесение знака опасности по ГОСТ 19433-81 подкласс 6.1, черт.6а, классификационный шифр 6112, номер ООН 1662, номер аварийной карточки 608 / 3, 4 / |  |  |  |
| 14.6. Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  | II / 12 / |  |  |  |
| 14.7. Информация об опасности при автомобильных перевозках (ДОПОГ): |  |  |  |  | Идентификационный номер опасности 60 Классификационный код Т1 / 13 / |  |  |  |
| 14.8. Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  |  |  |  | 608 / 11 / |  |  |  |
| 14.9. Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |  |  |  |  | Идентификационный номер опасности 60 Классификационный код Т1 / 13 / |  |  |  |
| 15. Информация о национальном и международном законодательстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. Законы РФ: |  |  |  |  | Закон РФ «Об охране окружающей среды» Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Закон РФ «О техническом регулировании» Закон РФ «Об основах охраны труда» Закон РФ «Об отходах производства и потребления» Закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Закон РФ «Об охране атмосферного воздуха». |  |  |  |
| 15.1.2. Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| - Международное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1. Международные конвенции и соглашения: (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  | Нет. |  |  |  |
| 15.2.2. Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС: (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) Фразы риска: Факторы безопасности: |  |  |  |  | Символ опасности R23/24/25: Токсичен при вдыхании, при контакте с кожей и при проглатывании R40: Подозрение на канцерогенное воздействие R48/23/24: Токсичный: опасность нанесения серьезного вреда здоровью при длительном вдыхании и при контакте с кожей R51/53: Ядовитый для водных организмов, может вызвать долгосрочные отрицательные последствия для водной флоры и фауны R62: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка S1/2: Хранить плотно закрытым, в местах недоступных для детей S28: При контакте продукта с кожей немедленно промыть большим количеством воды S36/37: Использовать защитную одежду. S45: При несчастных случаях или при ухудшении самочувствия немедленно обратиться к врачу. При себе, по возможности, иметь этикетку используемого вещества. S62: избегать попадания в окружающую среду /2 4/ |  |  |  |
| 16. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: (указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ) |  |  |  |  | ПБ переиздан в связи с окончанием срока действия РПБ № 07510508.24.23236 от 07 июля 2010 г., а так же в связи с разработкой новых технических условий. |  |  |  |
| 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 ГОСТ 31340-07     Предупредительная   маркировка   химической   продукции.  Общие   требования.

М.: Издательство стандартов.

2 ГОСТ 19433-88 “Маркировка грузов” - М.: Издательство стандартов, 1988.

3 ТУ 2471-118-07510508-2013  “Нитробензол технический”.

4 Технологический   регламент   № ТР-04-01-10   производства нитробензола   в цехе № 4.

5 Информационная   карта    потенциально    опасного   химического    и  биологического  вещества -

нитробензол.  Свидетельство    о     государственной       регистрации серии

ВТ № 000040 от 22.04.1994 – М.: РПОХБВ, 1995.

6 Гигиенические    нормативы.    ГН 2.1.5.1315-03.    Предельно   допустимые   концентрации   (ПДК)

химических  веществ   в  воде  водных   объектов  хозяйственно-питьевого  и   культурно-бытового

водопользования.

7 Гигиенические   нормативы   ГН 2.1.6.1338-03.    Предельно    допустимые   концентрации   (ПДК)

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов.

8 Гигиенические   нормативы   ГН 2.1.7.2041-06.    Предельно    допустимые   концентрации   (ПДК)

химических веществ в почве.

9 Гигиенические    нормативы   ГН 2.2.5.1313-03   производственной среды.  Предельно  допустимые

концентрации (ПДК)  вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

10 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.

СанПиН 2.1.7.1322-03.

11  Аварийные  карточки  на  опасные  грузы,  перевозимые  по железным дорогам СНГ, Латвийской

Республики,   Литовской   Республики,   Эстонской   Республики.  Аварийная  карточка № 608– М.:

МПС РФ, 1997.

12 Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. М.: Транспорт, 1995.

13  Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ=ADR).

14 Общие правила взрывобезопасности  для взрывопожароопасных   химических, нефтехимических

и нефтеперерабатывающих производств. ПБ 09-540-03.

15 Лазарев Н.В. Вредные вещества в промышленности. т.1-3 – М: Химия, 1976.

16 Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. М., Ассоциация «Пожнаука», 2000.

17 ГОСТ 12.4..021-75. Системы вентиляционные. Общие требования безопасности.

18 ГОСТ 12.0.004-90. Организация обучения работающих безопасности  труда. Общие положения.

19 Охрана труда в химической промышленности. Под рук.Г.В.Макарова, М., Химия, 1989.

20 ГОСТ 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

21 ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

22 ГОСТ 12.4.124-83. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

23 ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.

24  Европейская база данных ЕSIS: http://ecb.jrc/ec/europa/eu/esis/

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. - органолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов) ; общ. – общесанитарный).

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение(в том числе и морских)