| 1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Техническое наименование: |  |  |  |  |  | Триизобутилалюминий (ТИБА) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Краткие рекомендации по применению: (в т.ч. ограничения по применению) |  |  |  |  |  | Применяется в качестве сокатализатора в процессе получения полеолефинов, синтетических каучуков. Ограничения по применению – герметично закрытая тара, высокая герметичность оборудования. Чрезвычайно опасное пирофорное вещество [1] |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Дополнительные сведения: |  |  |  |  |  | В розничную торговлю в потребительской таре не поставляется. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Полное официальное название организации: |  |  |  |  |  | ОАО «Нижнекамскнефтехим» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Адрес (почтовый): |  |  |  |  |  | 423574, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени: |  |  |  |  |  | 8(8555) 37-71-81, 37-70-18 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Факс: |  |  |  |  |  | 8(8555) 37-91-84 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Е-mail: |  |  |  |  |  | nknh@nknh.ru |  |  |  |  |  |  |
| 2. Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1. Степень опасности химической продукции в целом: (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения)) |  |  |  |  |  | Умереннопасная по воздействию на организм продукция по параметрам токсикометрии в соответствии с ГОСТ 12.1.007 [7] |  |  |  |  |  |  |
| # 2.2. Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |  |  |  |  |  | ПДКр.з (алюминий и его сплавы, в пересчете на AL) – 6/2 мг/м3, (а) [16] |  |  |  |  |  |  |
| # 2.3. Сведения о маркировке: (по ГОСТ 31340-07) |  |  |  |  |  | Символ Сигнальное слово: «Опасно». Краткая характеристика опасности: - Нестабильно. Взрывается; - Вещество жидкое, металлоорганическое, пирофорное, реагирует с водой. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси; - При соприкосновении с водой выделяет воспламеняющиеся газы, способные к самовоспламенению; - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Меры по безопасному обращению: - Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией; - Использовать средства индивидуальной защиты. - Держать в плотно закрытой, герметичной таре; - Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня; - Не курить; - После работы тщательно вымыть руки; - Использовать перчатки и средства защиты глаз/лица; - Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение; - Беречь от статического электричества; - Использовать искробезопасный инструмент. - Беречь от влаги; - Держать под азотной подушкой; - Избегать вдыхания пыли или аэрозоля; Меры по ликвидации ЧС: - При возгорании может взорваться; - Не тушить пожар при возгорании продукции; - В случае пожара покинуть опасную зону; - При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи смыть в первые 5-8 сек. бензином или керосином, промыть водой. - При попадании на кожу удалить попавшее вещество с помощью ветоши и смыть холодной водой или перевязать влажными бинтами. - Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду; - При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз; - При проглатывании: прополоскать рот. Не вызывать рвоту!; - При вдыхании: свежий воздух, покой; - Немедленно обратиться за медицинской помощью; Условия безопасного хранения: -Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте; - Хранить в сухом месте, в герметичной таре - Хранить под замком [1,3] |  |  |  |  |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Химическое наименование: (по IUPAC) |  |  |  |  |  | Триизобутилалюминий (ТИБА) [2] |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Химическая формула: |  |  |  |  |  | С12Н27Al [2] |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения) |  |  |  |  |  | Триизобутилалюминий, алюминий, изобутилен, гидрид алюминия (ДИБАГ), трибутилалюминий. Прямой синтез из активного алюминия, изобутилена, и водорода [1]. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Компоненты: (наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС) |  |  | массовая доля, % |  |  | ПДК р.з., мг/м3 |  |  | Класс опасности |  | Источники информации |  |
| Триизобутилалюминий CAS №100-99-2; ЕС№202-906-3 |  |  | > 95,0 |  |  | Не установлена |  |  | Нет |  | [16] |  |
| в т.ч. алюминий |  |  | < 13,4 |  |  | Не установлена |  |  | Нет |  |  |  |
| Изобутилен CAS № 115-11-7; ЕС№204-066-3 |  |  | < 4,0 |  |  | 100,0 (п) |  |  | 4 |  |  |  |
| Гидрид алюминия (ДИБАГ) CAS №1191-15-7; ЕС№ 214-729-9 |  |  | < 0,8 |  |  | Не установлена |  |  | Нет |  |  |  |
| Трибутилалюминий CAS№-нет; ЕС№ - нет |  |  | < 0,5 |  |  | Не установлена |  |  | Нет |  |  |  |
| 4. Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Наблюдаемые симптомы: |  |  |  |  | Наблюдаемые симптомы приводятся по продуктам разложения ТИБА. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): |  |  |  |  | Симптомы литейной лихорадки, сходной с симптомами гриппа: начинается озноб, повышение температуры тела до 39°С, чувство стеснения и боли в груди, головная боль, головокружение, общая слабость, сухой кашель, чувство удушья, клокочущее дыхание, возможен отек легких [1, 2,10]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. При воздействии на кожу: |  |  |  |  | Изъязвление кожи, сильные химические и термические труднозаживающие ожоги [1,10]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. При попадании в глаза: |  |  |  |  | Болезненный конъюнктивит и прижигание (изъязвление) роговицы и/или ожоги [1, 4]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. При отравлении пероральным путем (при проглатывании): |  |  |  |  | Кашель, першение в горле, чувство удушья, клокочущее дыхание, возможен отек легких [1, 10]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  | Меры первой помощи приводятся по продуктам разложения ТИБА. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. При отравлении ингаляционным путем: |  |  |  |  | Данный способ поступления вещества маловероятен [1,2]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. При воздействии на кожу: |  |  |  |  | Немедленное смывание с кожи керосином, бензином, другими углеводородами (но не водой)! Затем промыть большим количеством воды, обработать с помощью тампонов спиртом. Смазать вазелином, наложить стерильную повязку. Обратиться к врачу [1,4]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. При попадании в глаза: |  |  |  |  | Осторожно промыть обильным количеством воды в течение 15 мин, держа веки раскрытыми. Никаких попыток «нейтрализации, немедленно обратиться к врачу [1,4]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. При отравлении пероральным путем: |  |  |  |  | Немедленно обратиться к врачу. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5. Противопоказания: |  |  |  |  | Не использовать воду при оказании первой помощи при воздействии на кожу [1]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6. Средства первой помощи (аптечка): |  |  |  |  | Аптечка стандартного образца [1]. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Общая характеристика пожаровзрывоопасности: |  |  |  |  |  | Триизобутилалюминий (ТИБА) - пирофорное, чрезвычайно опасное вещество. Самовозгорается при взаимодействии с кислородом воздуха и взрывается при взаимодействии с водой [1,5]. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) |  |  |  |  |  | Температура самовоспламенения, °С минус 40 Температура воспламенения, °С минус 48 Температура вспышки, °С минус 48 Концентрационные пределы распространения пламени, % об 1,53-8,7 [1,2,4] |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: |  |  |  |  |  | Продукты термоокислительной деструкции и неполного сгорания: оксиды углерода, ПДКр.з-20 мг/м3, оксид алюминия. Оксиды углерода понижают содержание О2 в воздухе, вызывают головную боль, раздражение верхних дыхательных путей, учащение сердцебиения, расширение сосудов кожи, ослабление зрения, потливость, шум в ушах, рвоту, снижение температуры тела. повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее, чем в 2 часа. Вдыхание оксида алюминия может вызвать поражение центральной нервной системы, верхних дыхательных путей, легких, печени, почек, крови [1,2,11], далее см. раздел 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. Рекомендуемые средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  | Для тушения применять сухой песок, асбестовое одеяло, азот, огнетушители марок ОП-5, ОП-100, порошки [1,2,5]. |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. Запрещенные средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  | Вода, воздушно-механическая пена [1,2]. |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных) |  |  |  |  |  | Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1 [5]. |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. Специфика при тушении: |  |  |  | Не использовать воду! Не приближаться к горящим емкостям. Вновь воспламеняются после тушения [5]. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Необходимые действия общего характера: |  |  |  |  |  | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 200м. откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую медицинскую помощь [5]. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Средства индивидуальной защиты: (аварийных бригад и персонала) |  |  |  |  |  | Промышленные противогазы с аэрозольным фильтром марок А и БКФ, шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2 [4]. Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или с дыхательным аппаратом АСВ-2. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом малого габарита ПФМ-1. При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Действия при утечке, разливе, россыпи: (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  |  |  |  |  | Сообщить в органы СЭН. Не прикасаться к пролитому веществу. Проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, собрать в сухие емкости. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Нейтрализация. Для изоляции паров продуктов распада использовать распыленную воду [5]. Место разлива изолировать сухим песком, воздушно-механической пеной; обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вещество откачать из пониженной местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать в сухие емкости и вывести для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Обработанную территорию промыть водой в контрольных (провокационных) целях. Поверхности подвижного состава промыть моющими композициями; обработать щелочным раствором (известковым молоком, раствором кальцинированной соды) [5]. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. Действия при пожаре: |  |  |  |  |  | Не использовать воду! Не приближаться к горящим емкостям. Тушить с максимального расстояния порошками. Организовать эвакуацию людей из близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных продуктов горения [5]. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) |  |  |  |  |  | Периодический контроль воздуха. Наличие приточно-вытяжной и аварийной вентиляции. Использование средств индивидуальной защиты. Обязательное требование соблюдение чистоты и отсутствие малейшей влаги. Исключение источников открытого огня, заземление оборудования. Не курить. [1,4]. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. Меры по защите окружающей среды: |  |  |  |  |  | Защиту окружающей среды при изготовлении, хранении, транспортировании продукта обеспечивают герметизацией оборудования, тары. [1,4] |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: |  |  |  |  |  | Груз опасный! Транспортировать в грузовой автомашине (любой марки), крытой брезентовым тентом, под азотной подушкой или в среде инертного газа (гелий, аргон) с содержанием кислорода не более 0,02 % об. Допускается отгрузка в таре потребителя при наличии документов по испытаниям и акта о готовности к заполнению. Коэффициент заполнения ёмкости не более 0,8. Обязательна высокая герметичность оборудования [1,4]. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Правила хранения химической продукции: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения) |  |  |  |  |  | Хранить в емкостях из стали марки Всп3сп5 (BS1501-161-26B), в отдельных помещения, выполненных во взрывобезопасном исполнении, имеющих средства пожаротушения. Место хранения должно быть сухим и хорошо вентилируемым. Необходим свободный доступ к емкости и возможность наблюдения. Хранить в среде инертного газа (азот, аргон, гелий) с содержанием кислорода не более 0,02% об. Недопустимо хранение емкости с продуктом на солнце, вблизи источников тепла, а также совместно с окислителями, водой. Гарантийный срок хранения в таре поставщика -1 год со дня изготовления, при условии соблюдения правил хранения [1,2,12]. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. Несовместимые при хранении вещества и материалы: |  |  |  |  |  | Окислители, вода [1, 2]. |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: |  |  |  |  |  | Материал корпуса - сталь марки Всп3сп5; (BS1501-161-26B) [1,12]. |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. Меры безопасности и правила хранения в быту: |  |  |  |  |  | В быту не применяется [1]. |  |  |  |  |  |  |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВ р.з.): |  |  |  |  |  |  | ПДКраб.зона - 6/2 мг/м3 (алюминий и его сплавы, в пересчете на Al) |  |  |  |  |  |
| 8.2. Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: |  |  |  |  |  |  | В производственных помещениях должен производиться периодический анализ воздуха на содержание в нем углеводородов с помощью переносного газового анализатора УГ-2; должны быть оборудованы приточно-вытяжная и аварийная вентиляции. Обязательна высокая герметичность оборудования, емкостей [1,4]. |  |  |  |  |  |
| 8.3. Средства индивидуальной защиты персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. Общие рекомендации: |  |  |  |  |  |  | Избегать контакта с продуктом! Для предотвращения любого контакта использовать средства индивидуальной защиты. Все работающие с продуктом должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. При обращении с продуктом запрещается есть, пить и держать пищевые продукты в рабочей зоне [1,4]. |  |  |  |  |  |
| 8.3.2. Защита органов дыхания (типы СИЗОД): |  |  |  |  |  |  | В обычных условиях работы респиратор типа «Лепесток», в аварийных ситуациях противогазы ПФМГ с фильтрами ДОТ 460, в замкнутом пространстве-изолирующий шланговый противогаз ПШ-1 или ПШ-2 [1,2,13]. |  |  |  |  |  |
| 8.3.3. Защитная одежда (материал, тип): |  |  |  |  |  |  | Изолирующий защитный костюм КИХ-5, общевойсковой костюм Л-1 или Л-2. Тип одежды Б. Недопустима войлочная (матерчатая обувь). Защита глаз - закрытые защитные очки. Перчатки из хромовой кожи или х/б с эластомерным покрытием, свободно сидящие на руке [4,17,18]. |  |  |  |  |  |
| 8.3.4. Средства индивидуальной защиты при использовании в быту: |  |  |  |  |  |  | В быту не применяется. |  |  |  |  |  |
| 9. Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Физическое состояние: (агрегатное состояние, цвет, запах) |  |  |  |  |  |  | Триизобутилалюминий (ТИБА) – бесцветная, легкоподвижная жидкость, запах выраженный [1,2]. |  |  |  |  |  |
| 9.2. Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные: (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.) |  |  |  |  |  |  | Температура плавления, °С (6,0- 4,3) Плотность, при 25°С, г/см3 0,787 Точка кипения - 86 °С при 10 мм рт.ст. или 38 °С при 0,6 мм рт.ст [1,2]. Растворимость -растворяется в углеводородах парафиновых. Растворимость в воде со взрывом [1,2]. |  |  |  |  |  |
| 10. Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  |  |  |  |  |  | Нестабильное (<1 час) [2]. |  |  |  |  |  |
| 10.2. Реакционная способность: |  |  |  |  |  |  | Окисляется, гидролизуется, галогенируется, взаимодействует с кислотами, спиртами, аминами [2]. |  |  |  |  |  |
| 10.3. Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  |  |  |  |  |  | Не контактировать с окислителями, водой [2]. |  |  |  |  |  |
| 11. Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм) |  |  |  |  |  |  | Продукты разложения триизобутилалюминия (алюминий и его сплавы, в пересчете на AL) относятся к умеренно опасным веществам, 3 класс опасности [2,7]. |  |  |  |  |  |
| 11.2. Пути воздействия: (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  |  |  |  |  |  | Ингаляционный, пероральный, попадание на кожу и в глаза [1,2,5]. |  |  |  |  |  |
| 11.3. Поражаемые органы, ткани и системы человека: |  |  |  |  |  |  | Центральная нервная система, дыхательные пути, печень, почки, легкие, кровь [2]. |  |  |  |  |  |
| 11.4. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий: (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация) |  |  |  |  |  |  | Раздражающее действие на кожу да Раздражающее действие на глаза да Кожно-резорбтивное действие не изучалось Сенсибилизирующее действие не изучалось [2] |  |  |  |  |  |
| 11.5. Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм: (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.) |  |  |  |  |  |  | Канцерогенное, эмбриотропное, гонадотропное, тератогенное, мутагенное действия - не изучались. Кумулятивность – умеренная [2]. |  |  |  |  |  |
| 11.6. Показатели острой токсичности: (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |  |  |  |  |  | DL50 нет данных CL50 = 7000 мг/м3, 15 мин, крысы; CL100 = 10000 мг/м3, 15 мин, крысы [2]. |  |  |  |  |  |
| 11.7. Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: |  |  |  |  |  |  | 30-170 мг/кг, инг., 5м. по 2 ч., крысы (отставание прироста тела, тенденция к лейкоцитозу, ретикулоцитоз); ПДхр.(AL3+) - 0,25мг\кг, в/ж, 6м., крысы (по показателям общетоксического действия); МНДхр.(AL3+) - 0,025мг/кг, в/ж, 6м., крысы; Limас(Al2О3)-300 мг/кг, в/ж, мыши (по изменению веса тела, содержание SH-группы в крови) [2]. |  |  |  |  |  |
| 12. Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды: (атмосферный воздух, водоемы, почва) |  |  |  |  |  |  | Чрезвычайно опасен для окружающей среды: воздуха, воды, почвы [1]. |  |  |  |  |  |
| 12.2. Пути воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  | При нарушении правил обращения, хранения, перевозки, при неорганизованном размещении, захоронении, сжигании отходов, в результате чрезвычайных ситуаций [1]. |  |  |  |  |  |
| 12.3. Наблюдаемые признаки воздействия: |  |  |  |  |  |  | Наличие запаха термодеструкции и горения в воздухе, дым, потеря декоративности растительного покрова [1]. |  |  |  |  |  |
| 12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1. Гигиенические нормативы: (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) |  |  |  |  |  |  | В связи с быстрым разложением продукта в воздухе на неорганические и органические соединения Al контроль воздуха рабочей зоны и населенных мест вести по Al2O3 [2] |  |  |  |  |  |
| Компоненты | ПДКатм.в. или ОБУВатм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) | ПДКвода или ОДУвода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) |  |  |  |  |  | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз, мг/л (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |  | Источники данных |
| Триизобутилалюминий | ПДК=0,01 2 класс | ПДК= 0,5 2 класс, сан.-токс. ( по Al3+ ) |  |  |  |  |  | Нет данных |  | Нет данных |  | [2] |
| 12.4.2. Показатели экотоксичности: (СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  |  |  |  |  |  | Показатели по Al3+: CL50 - 3,6 мг/л, Fundulus heteroclilus¸ 96 ч.; CL100 - 0,25 мг/л, Salmo trutta, 384 ч.; ЕС – 1,5 Scenedesmus sp. (ингибирование роста популяции) |  |  |  |  |  |
| 12.4.3. Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.): |  |  |  |  |  |  | Трансформируется. Продукты трансформации: изобутилат алюминия, изобутан, гидроксид алюминия, оксид алюминия [2]. |  |  |  |  |  |
| 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. |  |  |  |  |  |  | Место разлива изолировать сухим песком, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Вещество откачать из пониженной местности с соблюдением мер пожарной безопасности. Не выливать отходы в сточную трубу, собрать их в герметичную емкость и отправить на утилизацию (дегазация). Устранить источники огня и искр, требовать от персонала ношение рекомендованного индивидуального защитного снаряжения [1,5]. |  |  |  |  |  |
| 13.2. Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): |  |  |  |  |  |  | Испорченный продукт, отходы, обтирочный материал с места аварии, собрать в закрытые емкости и отправить на ликвидацию в места, согласованные с органами Минздрава. Шлам, в связи с его пирофорностью, перед сжиганием необходимо замаслить [1,4]. |  |  |  |  |  |
| 13.3. Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: |  |  |  |  |  |  | В быту не применяется. |  |  |  |  |  |
| 14. Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |  |  |  |  |  |  | 3394 |  |  |  |  |  |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: |  |  |  |  |  |  | Металлоорганическое вещество, жидкое, пирофорное, реагирующее с водой. Транспортное наименование: Триизобутилалюминий [1]. |  |  |  |  |  |
| 14.3. Виды применяемых транспортных средств: |  |  |  |  |  |  | Транспортируют в крытых транспортных средствах, железнодорожным и автомобильным транспортом, в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта Перевозка воздушным транспортом запрещена! [1]. |  |  |  |  |  |
| 14.4. Классификация опасного груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 19433: Класс 4, подкласс 4.2, классификационный шифр 4251, рис. 4б По рекомендациям ООН: Класс 4, подкласс 4.2, классификационный шифр 4.2, группа упаковки –I [8,10]. |  |  |  |  |  |
| 14.5. Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) |  |  |  |  |  |  | Манипуляционные знаки, знаки опасности: рис. 2 рис. 7 рис. 4б [15,8] Дополнительно на каждое грузовое место наносят маркировку о данных продукта с указанием: - наименование предприятия – изготовителя и (или) его товарный знак; - наименование продукта; - номер партии; - массу нетто; - количество упаковочных единиц; - обозначение настоящих технических условий - дата изготовления [1]. |  |  |  |  |  |
| 14.6. Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  | I [10] |  |  |  |  |  |
| 14.7. Информация об опасности при автомобильных перевозках ( ДОПОГ): |  |  |  |  |  |  | Идентификационный номер опасности - Х333; Номер ООН -3394 |  |  |  |  |  |
| 14.8. Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  |  |  |  |  |  | 419 [5] |  |  |  |  |  |
| 14.9. Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |  |  |  |  |  |  | СМГС: Аварийная карта - 419 Классификационный шифр - 4251 Классификационный код – SW Код опасности – Х333 Номер знака опасности 4.2, 4.3 ADR, RID, IMDG, IATA: Класс – 4 Классификационный код - SW Группа упаковки – I Знаки опасности – 4.2, 4.3 Идентификационный номер опасности - Х333 Номер ООН -3394 Точное название для транспортировки - Триизобутилалюминий Загрязнитель морской среды: нет [9,19] |  |  |  |  |  |
| 15. Информация о национальном и международном законодательстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. Законы РФ: |  |  |  |  |  |  | Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закон РФ «О техническом регулировании». |  |  |  |  |  |
| 15.1.2. Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) |  |  |  |  |  |  | Свидетельство о государственной регистрации. Серия ВТ № 000491 |  |  |  |  |  |
| - Международное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1. Международные конвенции и соглашения: (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  |  |  | Не регулируется |  |  |  |  |  |
| 15.2.2. Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС: (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) |  |  |  |  |  |  | Н-фразы: Н250: Самовозгорается при контакте с воздухом; Н314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз; EUN014:Бурно реагирует с водой R-фразы: R14:Бурно реагирует с водой; R17:Самовоспламеняется с водой; R34:Приводит к ожогам P- фразы: Р210: Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. Курение запрещено; Р222: Не допускать контакта с воздухом; Р260: Не вдыхать пыль, дым, газ, туман, пар, распыленную жидкость; Р280: Носить защитные перчатки / защитную одежду/средства защиты глаз /средства защиты лица; Р303+361+353: При контакте с кожей (или волосами) немедленно снять всю грязную одежду, промыть кожу под струей воды или душа; Р304+340: При вдыхании вывести пострадавшего на свежий воздух, создать покой, положение для свободного дыхания; Р305+351+338: В случае попадания в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять линзы, если они есть. Продолжить промывание; Р310: Немедленно обратиться в токсикологический центр или врачу; Р363: Выстирать загрязненную одежду перед следующим использованием [6]. |  |  |  |  |  |
| 16. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: (указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ) |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности разработан впервые |  |  |  |  |  |
| 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | ТУ 2436-156-05766801-2010 Триизобутиллюминий. Технические условия. |
| --- | --- |
| 2 | Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества Триизобутилалюминий. Свидетельство о государственной регистрации серия ВТ №000491 |
| 3 | ГОСТ 31340-2007 Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка химической продукции. |
| 4 | Технологический регламент производства |
| 5 | Правила безопасности и порядок ликвидации аварийной ситуации с опасными грузами при перевозке их по железным дорогам. Министерство путей сообщения РФ.-М.: 1997.(АК 419) |
| 6 | ESIS : European chemical Substances Information System (CLP/GHS) |
| 7 | ГОСТ 12.1.007-76. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. |
| 8 | ГОСТ 19433-88. Грузы опасные. Классификация и маркировка. |
| 9 | Международный морской кодекс по опасным грузам. Том 2. Книга 2. ЦНИИМФ С-Петербург 2001. |
| 10 | Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила. ООН Нью-Йорк и Женева. |
| 11 | Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков инженеров и врачей. Изд-е 7е, переработанное и дополненное. В 3х томах. Т. I, III под общей редакцией Н.В. Лазарева, Ленинград «Химия», 1976. |
| 12 | ГОСТ 1510-84 МС Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. |
| 13 | ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующее-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия. |
| 14 | Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС) ООН Нью-Йорк и Женева, 2005 год. |
| 15 | ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов |
| 16 | ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |
| 17 | ГОСТ 12.4.111 Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. |
| 18 | ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 ССБТ Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования. |
| 19 | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) |

ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. - органолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов) ; общ. – общесанитарный).

Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение(в том числе и морских)