| 1 . Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  | Идентификация химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | ## Техническое наименование: |  |  |  |  | Альдегид уксусный технический высшего, первого сорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | Краткие рекомендации по применению: ## (в т.ч. ограничения по применению) |  |  |  |  | Применяется в производстве уксусного ангидрида, уксусной кислоты, пентаэритрита, 2-этилгексанола, альдегидных синтетических смол и других продуктов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 1.2. Сведения о производителе и/или поставщике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | ## Полное официальное название, адрес и номер телефона организации: |  |  |  |  | Открытое Акционерное Общество «Невинномысский Азот» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | ## Адрес (почтовый): |  |  |  |  | Россия, 357107, Ставропольский край г. Невинномысск, 7, ул. Низяева, 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  | ## Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени: |  |  |  |  | Старший диспетчер (86554) 4-42-40 (круглосуточно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  | ## Факс: |  |  |  |  | (86554) 7-80-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. |  | ## Е-mail: |  |  |  |  | nevinazot@eurochem.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | #### Идентификация опасности (опасностей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | # Степень опасности химической продукции в целом: (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (после утверждения)) |  |  |  |  | По степени воздействия на организм человека при ПДК р.з 5 мг/м.3 альдегид уксусный отнесен к 3-му классу опасности (умеренно опасное вещество). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8) |  |  |  |  |
| 2.2. |  | # Гигиенические нормативы для продукции в целом в воздухе рабочей зоны: (ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) |  |  |  |  | ПДК.р.з.= 5 мг/м3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (8) |  |  |  |  |
| 2.3. Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  | # Описание опасности: |  |  |  |  | Символы: «Пламя», «Опасность для здоровья человека», «Восклицательный знак» Сигнальное слово – «Опасно». Краткая характеристика опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (20) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Чрезвычайно легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Вредно при проглатывании. Вредно при вдыхании пара. При попадании на кожу и в глаза вызывает раздражение. Может вызывать генетические дефекты, может отрицательно влиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка, при вдыхании может вызывать аллергическую реакцию, может вызвать сонливость и головокружение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. |  | # Меры по предупреждению опасности: |  |  |  |  | Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (20) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Держать в герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Использовать маслобензоностойкие перчатки или перчатки из дисперсии бутилкаучука и защитные очки. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Беречь от статического электричества. Использовать искробезопасный инструмент. При использовании продукции не курить, не пить и не принимать пищу. После работы тщательно вымыть руки. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Избегать вдыхания пара. Использовать маслобензоностойкие перчатки и защитные очки закрытого типа. При недостаточной вентиляции использовать средства защиты органов дыхания фильтрующий противогаз марки А, М или БКФ. При концентрации более 0,5% об. или в аварийных ситуациях - изолирующий противогаз ПШ – 1; ПШ – 2 или аппарат сжатого воздуха. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. Тушить распыленной водой, воздушно – механической пеной, порошками. При вдыхании - свежий воздух, покой. В случае появления подозрения на возможность воздействия немедленно обратится за медицинской помощью. При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью. При проглатывании прополоскать рот и немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть большим количеством воды с мылом. При возникновении раздражения обратиться за медицинской помощью. Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду. При проливе засыпать инертным материалом, собрать разлитый продукт, передать на утилизацию. Утилизация сжигание на установке термического обезвреживания отходов (УТО). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Места ликвидации отходов согласовать с санитарными или природоохранными органами. Хранить в герметичной таре в хорошо проветриваемом месте под замком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Состав (информация о компонентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сведения о продукции в целом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Химическое наименование: (по IUPAC) |  |  |  |  |  |  | Ацетальдегид |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |
| 3.1.2. |  | Химическая формула: |  |  |  |  |  |  | С2Н4О |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | Общая характеристика состава: (с учетом марочного ассортимента и указанием примесей и функциональных добавок, влияющих на опасность продукции; способ получения) |  |  |  |  |  |  | Альдегид уксусный технический высшего и первого сорта ОАО «Невинномысский Азот» выпускает в соответствии с требованиями ТУ 38.402-62-148-94 «Альдегид уксусный технический», с Изм. № 1-3 по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Альдегид уксусный технический высшего, первого сорта получают методом гидротации ацетелена. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки на источники данных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС) |  |  |  |  | Массовая доля, % |  |  |  | ПДК р.з., мг/м3 |  |  |  | Класс опасности |  | Источники информации |  |  |  |  |  |  |  |
| Ацетальдегид, № CAS 75-07-0, № ЕС 200-836-8 |  |  |  |  | 99,7÷99,6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 3 |  | - (2) |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  |  |  | 0,1÷0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Меры первой помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Наблюдаемые симптомы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): |  |  |  |  |  |  | Раздражение слизистых оболочек, головокружение, чувство опьянения, першение в горле, заторможенность, урежение дыхания. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |
| 4.1.2. |  | При воздействии на кожу: |  |  |  |  |  |  | Краснота, зуд кожи. При пожаре и взрывах возможны ожоги и травмы. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (17) |  |  |  |  |
| 4.1.3. |  | При попадании в глаза: |  |  |  |  |  |  | Краснота век, раздражение. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (17) |  |  |  |  |
| 4.1.4. |  | При отравлении пероральным путем (при проглатывании): |  |  |  |  |  |  | Раздражение слизистых оболочек, головокружение, чувство опьянения, першение в горле, заторможенность, урежение дыхания, наркотическое состояние (резкий экзофтальм, «стеклянные глаза»), судороги. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (17) |  |  |  |  |
| 4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | При отравлении ингаляционным путем: |  |  |  |  |  |  | Вызвать скорую помощь. Свежий воздух, покой, чистая одежда. Вдыхать водяные пары с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |  |  |  |
| 4.2.2. |  | При воздействии на кожу: |  |  |  |  |  |  | Вызвать скорую помощь. Снять с пострадавшего загрязненную спецодежду. Кожу и слизистые промыть водой, можно применять мыло. При ожогах на 1-2 дня повязка с 2-3% раствором гидрокарбоната натрия на пораженный участок. |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |  |  |  |
| 4.2.3. |  | При попадании в глаза: |  |  |  |  |  |  | Вызвать скорую помощь. Промыть глаза в проточной воде при хорошо раскрытой глазной щели не менее 15 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |  |  |  |
| 4.2.4. |  | При отравлении пероральным путем: |  |  |  |  |  |  | Вызвать скорую помощь. Промыть желудок большим количеством воды, дать растительное масло, глотками до 200 г в день (на прием до 100г). |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |  |  |  |
| 4.2.5. |  | Противопоказания: |  |  |  |  |  |  | Не вызывать искусственно рвоту. |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |  |  |  |
| 4.2.6. |  | Средства первой помощи (аптечка): |  |  |  |  |  |  | Растительное масло, 2-3% раствор гидрокарбоната натрия. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |
| 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Общая характеристика пожаровзрывоопасности: |  |  |  |  |  |  | Горюч. Легко воспламеняется от искр и пламени. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров при температурах окружающей среды выше минус 180С. См. п.6.1.2 ПБ. |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (12) (17) |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Показатели пожаровзрывоопасности: (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) |  |  |  |  |  |  | Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей IIА-Т4 Температура вспышки минус 40 0С Температура самовоспламенения 172 0С Концентрационные пределы распространения пламени 4,1-57 % (об.) Температурные пределы распространения пламени нижний минус 430С, верхний 80С. Нормальная скорость распространения пламени 0,42 м/с. МВСК 12% (об.). Максимальное давление взрыва 648 кПа. Максимальная скорость нарастания давления 14,5 МПа/с. Минимальная энергия зажигания 0,37мДж. Скорость распространения пламени 0,42м/с. |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Опасность, вызываемая продуктами горения и/или термодеструкции: |  |  |  |  |  |  | Продукт подвергается термодеструкции с образование оксидов углерода. Оксид углерода – бесцветный газ без запаха и вкуса, обладает сильной способностью соединяться с гемоглобином крови, вытесняет кислород из организма, вызывая кислородное голодание, а затем удушье. ПДК р.з. оксида углерода 20 мг/м3. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (8) |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Рекомендуемые средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  |  | Тушить порошковыми составами ПСБ и ПСБ – 3, тонко распыленной водой, воздушно – механической и химическими пенами, порошками. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (17) |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Запрещенные средства тушения пожаров: |  |  |  |  |  |  | Компактные струи воды. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (12) |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров: (СИЗ пожарных) |  |  |  |  |  |  | Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ -2. При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ – 67 и патронами А, КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) – спецодежда. Автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из бутилкаучука, специальная обувь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Специфика при тушении: |  |  |  |  |  |  |  | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать тонкораспыленной водой с максимального расстояния. Тушить порошковыми составами ПСБ и ПСБ – 3, тонко распыленной водой, воздушно – механической и химическими пенами, порошками. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |  |
| 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. |  | ## Необходимые действия общего характера: |  |  |  |  |  |  |  | Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в радиусе не менее 300 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | После ликвидации ЧС необходимо произвести замеры на соответствие уровню ПДКр.з., ПДКатм.в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. |  | Средства индивидуальной защиты: ## (аварийных бригад и персонала) |  |  |  |  |  |  | Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ -2. При возгорании – огнезащитный костюм в комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом РПГ – 67 и патронами А, КД. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) – спецодежда. Автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Маслобензостойкие перчатки, перчатки из бутилкаучука, специальная обувь. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. |  | Действия при утечке, разливе, россыпи: ## (в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды) |  |  |  |  |  |  | Сообщить в органы санитарно - эпидемиологического надзора. Прекратить движение поездов и маневровую работу в опасной зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость или емкость для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Для изоляции паров использовать распыленную воду. Место разлива изолировать песком, воздушно – механической пеной, обваловать и не допускать попадание вещества в поверхностные воды. Срезать поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава промыть водой, моющими композициями. Поверхность территории обработать: щелочными растворами (метилформиат, эфир метил-третбутиловый), слабым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | раствором кислоты (тетрагидрофуран), почву перепахать, выжечь при угрозе попадания вещества в грунтовые воды. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. |  | Действия при пожаре: |  |  |  |  |  |  | Не приближаться к горящим емкостям. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить порошковыми составами ПСБ и ПСБ – 3, тонко распыленной водой, воздушно – механической и химическими пенами, порошками. |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (См. раздел 5 ПБ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  |  | Меры безопасности и коллективные средства защиты: (в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) |  |  |  |  |  |  |  | Приточно-вытяжная вентиляция рабочих помещений. Контроль за ПДК в воздухе рабочей зоны. Использовать искробезопасный инструмент, герметичное оборудование, искусственное освещение во взрывобезопасном исполнении. При отборе пробы работать в защитных очках и рукавицах. Постоянный контроль герметичности и исправности оборудования, запорной арматуры, трубопроводов. Избегать контакта с продуктом, использовать СИЗ и спецодежду. Не вдыхать пары. При работе с продуктом запрещается обращение с открытым огнем. При сливоналивных операциях соблюдать правила защиты от статического электричества. |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Работающие с продуктом должны быть знакомы с физико-химическими и токсическими свойствами продукта, обучены правилам безопасности при работе с ним. См. раздел 5 ПБ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. |  |  | Меры по защите окружающей среды: |  |  |  |  | Защита окружающей среды обеспечивается герметичностью технологического оборудования, коммуникаций и транспортной тары. Выбросы в атмосферу не должны превышать установленные ПДК. Не допускать попадания продукта в почву, водоемы, канализацию, в атмосферный воздух. Промывные воды собираются в усреднитель стоков, анализируются и подаются на биохимическую очистку (См. раздел 12). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |
| 7.1.3. |  |  | Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке: |  |  |  |  | Транспортируется как опасный груз 3 класса опасности железнодорожным, автомобильным транспортом, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | При железнодорожных перевозках бочки транспортируют мелкими отправками в крытых вагонах, а при автоперевозках накрывают брезентом (См. раздел 14 ПБ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 7.2. Правила хранения химической продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. |  | Условия и сроки безопасного хранения: (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности) |  |  |  |  |  |  | Хранить в хорошо упакованной таре, в хорошо вентилируемом помещении вдали от открытого огня. Альдегид уксусный технический хранится в емкостях, изготовленных из стали марок 12Х18Н10Т и 12Х189Т, углеродистой стали или углеродистой стали с полиизобутиленовым покрытием. Резервуары для хранения должны быть снабжены предохранительным клапаном, выдерживать давление паров уксусного альдегида при 500С и размещаться вне здания. Потребитель должен возвращать запломбированные цистерны, под избыточным давлением азота. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гарантийный срок хранения - три месяца для высшего сорта, и один месяц – для первого сорта, со дня изготовления (См. раздел 8 ПБ). |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 7.2.2. |  | Несовместимые при хранении вещества и материалы: |  |  |  |  |  |  | Окислители. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |
| 7.2.3. |  | Материалы, рекомендуемые для тары и упаковки: |  |  |  |  |  |  | Емкости изготовленных из стали марок 12Х18Н10Т и 12Х189Т, углеродистой стали или углеродистой стали с полиизобутиленовым покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |
| 7.3. |  | Меры безопасности и правила хранения в быту: |  |  |  |  |  |  | В быту не применяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДКр.з или ОБУВ р.з.): |  |  |  |  | ПДКр.з. = 5 мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |
| 8.2. |  | Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях: |  |  |  |  | Постоянный контроль исправности оборудования, трубопроводов, арматуры, своевременный их ремонт и замена. Использование оборудования в герметичном исполнении. Производственные помещения должны быть обеспечены общеобменной вентиляцией. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно быть ниже ПДК. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |
| 8.3. Средства индивидуальной защиты персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1. |  | Общие рекомендации: |  |  |  |  | Исключить вдыхание паров, попадание на кожу, слизистые оболочки глаз, органы дыхания, спецодежду. Использовать СИЗ. В производственных помещениях не курить и не принимать пищу. Оборудование, где возможно образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | статического электричества, должно быть заземлено. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (3) (5) |  |  |  |  |
| 8.3.2. |  | Защита органов дыхания (типы СИЗОД): |  |  |  |  | Фильтрующий противогаз с коробкой марки М, БКФ. В аварийной ситуации применять изолирующие противогазы ПШ – 1, ПШ – 2. При больших пожарах применять изолирующий противогаз ИП-4М или дыхательный аппарат АСВ – 2 . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3. |  | Защитная одежда (материал, тип): |  |  |  |  | Спецодежда х/б, ботинки, перчатки, защитные очки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (17) |  |  |  |  |
| 8.3.4. |  | Средства индивидуальной защиты при использовании в быту: |  |  |  |  | В быту не применяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Физико-химические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Физическое состояние: (агрегатное состояние, цвет, запах) |  |  |  |  |  | Бесцветная жидкость. Запах – резкий. |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Параметры, характеризующие основные свойства химической продукции, в первую очередь опасные: (температурные показатели, рН, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др.) |  |  |  |  |  | Коэффициент н-октанол/вода-0,22 Вещество неограниченно растворимо в воде, спирте, эфире. Смешиваемость (вещество – вода) неограничено во всех соотношениях. Температура плавления минус 123,50 С. Точка кипения 20,20 С. Показатели пожаровзрывоопасности приведены в 5.2 ПБ. |  |  |  |  |  |  |  |  | (21) (12) (2) (2) (12) (12) |  |  |  |  |  |  |
| 10. Стабильность и реакционная способность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Химическая стабильность: (для нестабильной продукции указать продукты разложения) |  |  |  |  | Вещество стабильно. Стабильность в абиотических условиях (t ½) 7- 1 сут. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Реакционная способность: |  |  |  |  | Полимеризуется, окисляется, восстанавливается, галогенируется. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Условия, которых следует избегать: (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами) |  |  |  |  | Нагревание, хранение вблизи открытого огня, с окислителями. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |
| 11. Информация о токсичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Общая характеристика воздействия: (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм) |  |  |  |  | Токсичное вещество 3 класса опасности. Обладает наркотическим действием. Раздражает слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей. |  |  |  |  |  |  |  |  | (1) (2) |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. |  | Пути воздействия: (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза) |  |  |  |  | При вдыхании, при попадании на кожу и слизистые оболочки глаз, органов дыхания и пищеварения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. |  | Поражаемые органы, ткани и системы человека: |  |  |  |  | Центральная нервная система (наркотическое действие), система крови, печень, почки, сердечно сосудистая система, кожа, глаза. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. |  | Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с веществом, а также последствия этих воздействий: (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сенсибилизация) |  |  |  |  | Обладает раздражающим действием паров на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, кожу. Сенсибилизирующее действие, кожно-резорбтивное установлено. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. |  | Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия на организм: (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, кумулятивность и пр.) |  |  |  |  | Гонадотропное, тератогенное, эмбриотропное действия установлены. Мутагенное действие установлено, не подтверждено МАИР. Канцерогенное действие на человека не установлено, на животных умеренное. Кумулятивность умеренная. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. |  | Показатели острой токсичности: (DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) |  |  |  |  | DL50= 212 мг/кг, в/в, мыши. DL50= 560 мг/кг, п/к, мыши. DL50= 1930 мг/кг, в/ж, крысы. DL50= 1232 мг/кг, в/ж, мыши. DL50= 650 мг/кг, в/б, мыши. DL50= 96 мг/кг, и/тр, хомяк. СL50 = 21800 мг/ м3, 2 ч, мыши. СL50 = 17000-33430 мг/ м3, 4 ч, хомяк. СL50 = 263,5 мг/ м3, человек. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) |  |  |  |  |  |  |
| 11.7. |  | Дозы (концентрации), обладающие минимальным токсическим действием: |  |  |  |  | ПКхр = 0,05-0,1 мг/кг (по нарушению функции ЦНС, периф. крови), инг., крысы, 100 дн. × 24 ч. Недействующая концентрация – 0,01 мг/м3, крысы, 100 дн. × 24 ч. ПКхр= 10,0 мг/м3, в/ж, крысы, 6 месяцев (изменение условно - рефлекторной деятельности). МНД 0,5 мг/кг, в/ж, крысы, 6 месяцев. Токсическая концентрация для людей при приеме внутрь – 20 мг/л. ПК = 0,012 мг/м3 (световая чувствительность, глаза). Lim ас.=1380 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (по изм. СПП). Lim cr=170 мг/м3, крысы, 4 ч (частота дыхания). Lim ir=12,4 мг/м3, человек. ПК olf=0,02 мг/м3, человек. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) |  |  |  |  |  |  |
| 12. Информация о воздействии на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды: (атмосферный воздух, водоемы, почва) |  |  |  |  | Летучая жидкость легче воды. Пары тяжелее воздуха. Скапливаются на низких участках поверхности. Загрязняют водоемы. |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. |  | Пути воздействия на окружающую среду: |  |  |  |  | При несоблюдении правил обращения и хранения, транспортирования, при неорганизованном размещении и захоронении отходов, в результате аварий и чрезвычайных ситуаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. |  | Наблюдаемые признаки воздействия: |  |  |  |  | Появление в воздухе специфического запаха; в воде – оказывает токсическое действие на обитателей водоемов, изменяет органолептические свойства воды, придавая ей запах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1. |  | Гигиенические нормативы: (допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компоненты |  |  |  | ПДКатм.в. или ОБУВатм.в., мг/м3 (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДКвода или ОДУвода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности) |  |  |  |  |  | ПДК рыб.хоз. или ОБУВ рыб.хоз, мг/л (ЛПВ, класс опасности) |  | ПДК или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ) |  | Источники данных |  |  |  |  |  |  |
| Ацетальдегид |  |  |  | ПДКатм.в.,м.р./с.с = 0,01 мг/м3; 3 класс опасности. |  | ПДКвода = 0,2 мг/л, сан.токс., 2 класс опасности. |  |  |  |  |  | ПДКрыб.хоз. =0,25 мг/л, токс., 4 класс |  | данные отсутствуют |  | (2) |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.2. |  | Показатели экотоксичности: (СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) |  |  |  |  | СL50 =124-140 мг/л, 48 час, Leuciscus idus melanotus. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.3 |  | Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.): |  |  |  |  | Трансформируется в окружающей среде. Продукт трансформации оксиды углерода и уксусная кислота. Биологическая диссимиляция – незначительная 20-50%. БПК полное 1,07 мг О/дм3. ХПК 1,82 мг О/дм3. |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) (2) (2) (2) |  |  |  |  |  |  |
| 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании и др. |  |  |  |  | Меры безопасности при обращении с отходами те же, что и при работе с продукцией (См. раздел 7 ПБ). При разливе – собрать и отправить на утилизацию. Утилизация – сжигание. Использовать СИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (См. раздел 8.3 ПБ). Персонал должен быть ознакомлен с физико-химическими свойствами вещества и обучен правилам безопасности при работе с ним. Промывные воды направляются на очистные сооружения. (См. раздел 7, 8, 9 ПБ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2. |  | Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов вещества (материала), включая тару (упаковку): |  |  |  |  | Обращение с отходами должно осуществляться в соответствии с ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ и СанПин 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию «отходов производства и потребления от 15.06.2003 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отходы собрать в контейнеры и направить на повторную переработку или на утилизацию. Утилизация- сжигание в специально отведенных местах. Обезвреживание сточных вод осуществляется на БХО (биохимическая очистка). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. |  | Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту: |  |  |  |  |  |  | В быту не применяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Информация при перевозках (транспортировании) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Номер ООН (UN): (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов (типовые правила), последнее издание) |  |  |  |  |  |  | Номер ООН 1089. |  |  |  |  |  |  | (1) (15) |  |  |  |  |  |  |
| 14.2. |  | Надлежащее отгрузочное наименование и/или транспортное наименование: |  |  |  |  |  |  | АЦЕТАЛЬДЕГИД/ Альдегид уксусный технический высшего, первого сорта |  |  |  |  |  |  | (15) (16) (1) |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. |  | Виды применяемых транспортных средств: |  |  |  |  |  |  | Транспортируют автомобильным, железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на соответствующих видах транспорта. |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. |  | Классификация опасности груза: (по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  | По ГОСТ 19433 относится к классу 3, знаки опасности черт. 3. классификационный шифр 3011, номер ООН – 1089, код опасности 33. |  |  |  |  |  |  | (15) (16) |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 |  | Транспортная маркировка: (манипуляционные знаки; основные, дополнительные и информационные надписи) |  |  |  |  |  |  | Транспортная маркировка по ГОСТ 14192. |  |  |  |  |  |  | (1) |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. |  | Группа упаковки: (в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов) |  |  |  |  |  |  | Группа упаковки I: вещества с высокой степенью опасности. |  |  |  |  |  |  | (15) |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. |  | Информация об опасности при автомобильных перевозках (КЭМ): |  |  |  |  |  |  | 345Д |  |  |  |  |  |  | (19) |  |  |  |  |  |  |
| 14.8. |  | Аварийные карточки: (при железнодорожных, морских и др. перевозках) |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  |  |  |  | (17) |  |  |  |  |  |  |
| 14.9. |  | Информация об опасности при международном грузовом сообщении: (по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая сведения об опасности для окружающей среды, в т.ч. о «загрязнителях моря») |  |  |  |  |  |  | АЦЕТАЛЬДЕГИД, номер ООН 1089, класс опасности 3, знак опасности черт. 3. |  |  |  |  |  |  | (15) |  |  |  |  |  |  |
| 15. Информация о национальном и международном законодательстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Национальное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.1. |  | Законы РФ: |  |  |  |  |  |  | «Об охране окружающей среды». «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». «О техническом регулировании». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1.2. |  | Документы, регламентирующие требования по защите человека и окружающей среды: (сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) |  |  |  |  |  |  | Санитарно – эпидемиологическое заключение , № 26.01.10.241.П.000132.04.06 от 04.04.2006 |  |  |  |  |  |  |  | (22) |  |  |  |  |  |
| 15.2. Международное законодательство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.1. |  | Международные конвенции и соглашения: (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.) |  |  |  |  |  |  | Вещество не попадает под действие международных конвенций и соглашений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2.2. |  | Предупредительная маркировка, действующая в странах ЕС: (символы опасности, фразы риска и безопасности и т.д.) |  |  |  |  |  |  | Фразы риска и мер по безопасному обращению: Условное обозначение (описание символов опасности, поясняющие надписи): пламя. R 12 Чрезвычайно воспламеняющийся. R 40 Возможен риск из-за необратимых процессов в организме. R 36/37 Оказывает раздражающее действие на органы зрения и систему дыхательных путей. S 2 Держать в недоступных местах для детей. S 16 Держать вдали от источников воспламенения – не курить. S 33 Принимать меры предосторожности от статических разрядов. S 36/37 Необходимо надевать специальную защитную одежду и перчатки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. |  | Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ: (указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи с указанием основной причины пересмотра ПБ) |  |  |  |  |  |  | Паспорт безопасности разработан в связи с окончанием срока действия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |

- ТУ 38.402-62-148-94  «Альдегид уксусный технический», с Изм. № 1-3

- Информационная карта потенциально опасного вещества. Ацетальдегид.  Свидетельство о государственной регистрации серия ВТ № 000108 от 17.10.1994.

- Постоянный технологический регламент № 18 производства альдегида уксусного технического  цеха № 9.

- ГОСТ 12.1.044-89 с Изм. № 1 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

- Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. 4-е изд., переработанное и дополненное, 1т./ Под ред. Н.В.Лазарева и доктора мед. наук Э.Н.Левиной. Л., «Химия», 1976.

- ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировки», с Изм. № 1.

- ГОСТ 12.1.044-89 с Изм. № 1 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

- ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

- ГОСТ 12.1.007-75 с Изм. № 1,2 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 14192-96 с Изм. № 1,2 «Маркировка грузов».

- ГОСТ 12.1.004-91 с Изм. № 1 Пожарная безопасность. Общие требования.

- А.Я.Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник в двух частях. Ч.1.- М.: Асс. «Пожнаука», 2000.

- ГОСТ 12.1.005-88 с Изм. № 1 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Изд. стандартов, М., 1988.

- Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума. Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств –участников Содружества Протокол от  21-22 мая 2009 г. № 50.

- Рекомендации по перевозке опасных грузов. (Типовые правила). 2004.

- Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам (в редакции с изменениями и дополнениями от 23.11.07 г., 30.05.08 г., 22.05.09 г.) Утв. Советом по железнодорожному транспорту государств участников содружества протокол от 05.04.96 № 15.

- Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями и дополнениями от 21.11.08 г).

- Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС). Первое пересмотренное издание. ООН Нью-Йорк и Женева, 2005.

- РД 3112199-0199-96 Руководство по организации перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Министерство транспорта РФ. Департамент автомобильного транспорта. М., 1996.

- ГОСТ 31340-2007 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования, 2009.

- Htt://ecb.jrc.ec.europa.eu/IUCLID-DataSheets/6484522.pdf.

- Санитарно – эпидемиологическое заключение , № 26.01.10.241.П.000132.04.06 от 04.04.2006, выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю.

____________________________________________________________________